Modellfamilie

Das Arbeitstischprogramm muss eine konzentrierte Auswahl an linearen Tischgrößen für Arbeitstische mit elektromotorischer Höhenverstellung für den Sitz/Steh-Bereich von 650-1270 mm umfassen.

Gestellsystem

Das Gestellsystem soll auf einer Traversenlösung aus Doppeltraverse und verschraubten Tischplattenträgern bestehen, die gleichzeitig als seitliche Blende fungieren. Die Motoren und die Steuerung müssen von den Doppeltraversen optimal eingefasst sein. Die hochfeste Verbindung der Seitenteile mit dem Gestellsystem hat über ein stabiles Schraub-System mit jeweils 6 Schrauben zu erfolgen, um eine optimale Krafteinleitung in das Gestellsystem sicherzustellen.

Seitenteile

Elektromotorische Höhenverstellung GTI-453 (Doppel- Teleskop):

- 650-1270 mm

- Hublänge 620 mm mit Doppel-Teleskop

- Querschnitt rechteckiges Standrohr 90 x 60 mm

Die Arbeitstische müssen eine Führungssäule mit einem Antrieb pro Seitenteil besitzen. Die Motoren sind in einem Stahlgehäuse am oberen Ende der Führungssäulen zu montieren, welche mit einer stabilen Verschraubung mit dem Gestellsystem verbunden sind. Eine spielfreie Gleitführung soll für eine sichere Führung des Zweifach-Teleskops sorgen und eine hohe Stabilität garantieren.

Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten müssen die Fußausleger über Nivelliergleiter verfügen.

Tischplattenform

Für das Tischprogramm müssen folgende Plattenmaße zur Verfügung stehen:

- Tiefe 800 mm mit einer Breite von 1600/1800/2000 mm

- Tiefe 900 mm mit einer Breite von 1800/2000 mm

Als Arbeitsplatten müssen 19 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharzoberfläche oder Furnier angeboten werden. Eine 25 mm dicke Tischplatte muss optional zur Verfügung stehen.

Modellmerkmale

Arbeitstische mit elektromotorischer Höhenverstellung bieten Mitarbeitern mit gesundheitlichen Problemen oder zur Prävention Bewegung durch wechselnde Körperhaltung auf Knopfdruck.

Arbeitstische mit elektromotorischer Höhenverstellung müssen sich durch folgende Eigenschaften auszeichnen:

- sehr gute Führungsqualität

- lange Lebensdauer

- hohe Belastbarkeit durch Gleitführung

- Gleichlauf der Motoren untereinander durch Synchronsteuerung

- ruckfreie Höhenverstellung durch Soft-Start-Stop

- Sensorabschaltung serienmäßig

- Geringe Geräuschentwicklung

- Verstellbereich bei Hub 620 mm gemäß DIN EN 527-1

Die Betätigung der Höhenverstellung muss über ein Auf/Ab- Bedienelement erfolgen, das bedienerfreundlich rechts oder links vorne unter der Tischplatte befestigt ist.  Optional müssen weitere Bedienelemente zur Verfügung stehen:

- Auf/Ab-Bedienelement mit digitaler Höhenanzeige und USB-Charger. Es muss dem Nutzer die Möglichkeit bieten, das Smartphone im direkten Zugriffsbereich zu laden.

- Schiebbares Bedienelemente mit digitaler Höhenanzeige und 4fach-Memoryfunktion Es soll die Möglichkeit bieten, z.B. im Call Center Betrieb die Höheneinstellungen unterschiedlicher Nutzer schnell abzurufen.

Die Arbeitstische müssen serienmäßig mit einem Gyrosensor ausgestattet werden. Der Gyrosensor muss auf Neigungen der Tischplatte reagieren und diese als Kollision werten. Die Verfahrbewegung muss bei einer Neigung der Tischplatte unmittelbar gestoppt werden, und soll durch eine kleine Gegenbewegung ein eventuell vorhandenes Hindernis wieder freigesetzt werden. Der Arbeitstisch zeichnet sich somit durch einen sehr sensiblen Auffahrschutz aus.

Die Verfahrgeschwindigkeit muss ca. 35 mm/sec im Leerlauf betragen. Die effektive Nutzlast soll je nach Tischgröße bis zu 75 kg betragen.

Um Quetsch- und Scherstellen zu vermeiden, muss bei angrenzenden Flächen ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden.

Anbauoptionen

Folgende Elemente sollen über einen Klemm-Adapter befestigt werden können:

- Funktionsbrücken

- Sichtschutzelemente

- Arbeitsplatzleuchten

- Monitorhalter

PC-Gehäusehalterung

Die PC-Gehäusehalterung muss unter der Tischplatte angeschraubt werden. Die Nutzgröße der Grundträgerplatte soll 240 x 110 mm betragen. Die max. Belastung soll 10 kg betragen. Die Halterung muss bei Höheneinstellung mit dem Tisch mitfahren.

Elektrifizierung

Horizontale Kabelführung

Zur horizontalen Kabelführung muss ein Set aus frei positionierbaren Klettbändern angeboten werden, die mittels doppelseitigem Klebeband unter der Tischplatte befestigt werden können. Das Set hat sieben Montageplättchen mit Klettband zu beinhalten.

Ebenso soll ein Kabelnetz zur freien Positionierung unter der Tischplatte angeboten werden. Das Kabelnetz soll eine Größe von 280 x 200 mm haben und dehnbar sein. Es soll über 6 Anbindungspunkte unter der Tischplatte befestigt werden.

Oberflächen

Gestellteile

Die Gestellteile aus Stahl müssen mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen versehen werden. Der Tragrahmen sowie die Seitenteile müssen in den Ausführungen purweiß, weiß und schwarz angeboten werden.

Tischplatten

Die Tischplatten sollen in folgenden Ausführungen erhältlich sein:

19 oder 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte:

- Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN 14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe

Die Lichtechtheit soll Mindeststufe 6 nach Wollskala betragen. Trägermaterial nach EN 312-2003

- soft touch Oberfläche in matter Optik und mit angenehm haptischer Eigenschaft, allseitig mit einer 1 mm ABS-Kante in Plattenfarbe. Der Arbeitstisch mit der soft touch Tischplatte erfüllt nicht die Anforderungen für ein GS Zertifikat nach DIN-Fachbericht 147, da der dafür vorgegebene 3 mm Radius der Kante nicht eingehalten wird.

- Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei-Komponenten-Polyurethanlack auf Wasserbasis

Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.

In Bezug auf Formaldehydemissionen sollen die beschichteten Spanplatten dem Standard E05 nach EN 717-1 entsprechen.

Verpackung

Ein geringes Transportvolumen muss durch teilzerlegte Lieferung sichergestellt werden.

Qualität & Ökologie

Das Tischprogramm soll nach folgenden Anforderungen konzipiert werden:

- Zertifikat geprüfte Sicherheit

Die Prozesse zur Herstellung der Produkte sind nach folgenden Normen zu zertifizieren:

- DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

- DIN EN ISO 50001 Energiemanagement

- DIN ISO 45001 Arbeitssicherheit