| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext |  |
| --- | --- |

| ## on spot cosy ## 4-Fuß Drehstuhl mit Gleiter, vollgepolsterter Schalenstuhl |  |
| --- | --- |

Funktionsbereiche

Vollgepolsterter Schalenstuhl für temporäre, kollaborative und Besprechungszonen in einer Büroumgebung.

Sitzschale

Einteilige Schale aus PP-GF mit recyceltem Material, kaschiert mit PUR-Weichschaum.

Sitzhöhe 440 mm.

Polsterdicke am Lordosenpunkt: 35 mm

Fußkreuz

Aluminiumfußkreuz mit 4 Auslegern, Drehsäule, nicht höhenverstellbar, pulverbeschichtet in den Farben schwarz, purweiß oder poliert.

Gleiter

Gleiter aus Kunststoff mit Filzgleitfläche. Die Filzgleitfläche ist speziell für empfindliche Böden geeignet. Optional mit Kunststoffgleiter.

Gewicht

9,4 kg

Maximales Benutzergewicht

110 kg

Abmessungen

Gesamtbreite:	600 mm

Gesamttiefe:	530 mm

Sitzbreite:	410 mm

Sitztiefe:	415 mm

Sitzhöhe:	440 mm

Rückenlehnenhöhe vom Sitz:	340 mm

Materialien / Farbkonzept

- Fußkreuz: 	Aluminium pulverbeschichtet in 2 Farben

(schwarz; purweiß)

oder poliert

- Sitzschale:	über 100 Stoffe

- Sitzpolster:	über 100 Stoffe

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 L1

- Made in Germany

- Hochwertige Materialien

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bestimmungen in der Preisliste

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

Ökologie

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- GREENGUARD certified

- Global Reporting Initiative (Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-Kriterien)

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- FACT-Sheet Ökobilanz