| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. ## open mind Bürodrehstuhl |  |
| --- | --- |

Similarmechanik mit Federkraftverstellung
für dynamisches Sitzen

- Ausgeglichene Kraftverläufe durch abgestimmtes Federkonzept

- Sitz und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron

- Anpassung an unterschiedliche Benutzer-Gewichte ermöglicht die individuelle Federkraftverstellung Anlehngewichte von  450 bis 1200N [10N = 1 kg].

- Empfohlen für Benutzergewichte bis: 120 kg

- Rückenlehnenneigung bis zu 32°, nahezu stufenlos arretierbar

(11 unterschiedliche Einstellungen)

- Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition durch mechanische Federn

- Optionale Sitzneigeverstellung (4°), weniger Druckbelastung im Oberschenkel ohne Herausrutschen aus der Sitzmulde

- Synchronverhältnis Sitz und Rückenlehne 1: 2,7

# Sitzhöhenverstellung

- Volle Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition durch Sedo-Lift Mechanik III mit hydraulischer Verriegelung. Nahezu verschleißfrei, kein Ausfall oder Gasfederwechsel. Verstellung von 410 bis 545 mm. Es gelten 30 Jahre Garantie für die patentierte Mechanik.

- Optional Gasfeder für Countergestell mit Fußring

# Sitz / Schiebesitz

- Anatomisch geformte Sitzfläche

  - Beckenstütze

  - Sitzmulde

  - Abgerundete Sitzvorderkante

  - Polsterdicke: 40 mm (im Bereich der Sitzbeinhöcker)

  - Formschaum (PUR)

  - Sitzgrößen: 485 (B) x 460 (T) mm
Verstellbereich Schiebesitz: 420 – 465 mm

# Rückenlehne

- Rückenlehnenrahmen mit Membran (Netzbespannung in 5 verschiedenen Farben) ausgestattet

- Rückenlehnenmaße: 580 (H) x 485 (B)

- Optional Flachpolster (alle Bezugsstoffe)

- Optional höhenverstellbare Lordosenstütze, rundum mit Stoff bezogen, um 100 mm höhenverstellbar für exakte Anpassung an den Rücken des Benutzers

# Nackenstütze

- Nackenstütze optional, rundum bezogen mit Höhen- und Neigungsanpassung, aus schwarzem Lederimitat bei Modellen in Stoff; bei Modellen in Leder, Nackenstütze in gewähltem Leder

- Verstellbereich:		105 mm

- Neigung nach vorne:		25°

# Armlehnen

- Multifunktionale 3D verstellbare Kunststoffarmlehne mit Softtouchoberfläche aus TPU und folgenden Verstellbereichen:

  - Lichte Weite: 500 mm

  - Kleinster Abstand der Rückenlehne zur Armlehnen Vorderkante 280 mm

  - Höhe: 200–300 mm

- In Verbindung mit Schiebesitz multifunktionale 3D verstellbare Kunststoffarmlehne mit Softtouchoberfläche und folgenden Verstellbereichen:

  - Lichte Weite: 410–510 mm

  - Kleinster Abstand der Rückenlehne zur Armlehnen Vorderkante 230 mm

  - Höhe: 200–300 mm

# Fußausführungen

- Aluminiumfuß weißaluminium oder schwarz, pulverbeschichtet oder Aluminium poliert

- Rollen mit 65 mm Durchmesser

Counterausführung

- Counterausführung in Verbindung mit Standardsitz und Armlehnen nach Wahl

- Fußring mit 19 mm breiter Auflagefläche, höhenverstellbar
von 300 – 500 mm, Ø 500 mm

- Fußring und Gasfeder in schwarz, Oberfläche Fußring in Aluminium gebürstet

- Sitzhöhe 650 - 895 mm

- Aluminiumfuß pulverbeschichtet in schwarz, weißaluminium oder poliert

- Konstant gebremste Rollen für sicheres Aufsteigen bei voller Mobilität des Stuhles, stets mit weichem Belag für verbesserte Haftung auch bei glatten Böden, Ø 65 mm

- Optional Fußauflage 580 x 420 mm

- Empfohlen für Benutzergewichte bis 110 kg

# Materialien / Farbkonzept

- Mechanik:			Aluminium

- Lehne /Lehnenträger:	Kunststoff (PA6, 15 % Glasfaser)

- Fußausleger:			Aluminium, weißaluminium oder						schwarz pulverbeschichtet
					Aluminium poliert

- Counterausführung	Aluminium pulverbeschichtet, 			schwarz, weißaluminium oder 			Aluminium poliert

- Standsäule / Gasfeder:	Stahl

- Trägerplatte Sitz:		Sperrholzformteil, mit Stahleinleger

- Armlehnen:			Kunststoff

- Kunststoffteile:		durchgängig schwarz

- Stoffe / Leder:		über 200 Stoffe / Leder zur Auswahl

# Charakteristika der Bedienung

- Robuste, griffige und leicht erreichbare Bedienelemente

- Kurz gefasstes und übersichtliches Bedienhandbuch

- Wechselbare Sitzpolster

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/ 	 DIN EN 1335 / DIN 4573

- Ergonomie – Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

- QUALITY OFFICE Zertifikat

- Good Environmental Choice Australia

- AGR Zertifikat

- Hochwertige Materialien

- Mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten

- 5 Jahre Garantie

- 30 Jahre Garantie auf die Sedo-Lift-Mechanik III

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 9001

- Designpreis der Bunderepublik Deutschland 2004, Anerkennung

- iF product design award 2003

- red dot design award 2003

Ökologie

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Bezüge nicht verklebt

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- Einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL

- GREENGUARD certified

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- FACT-Sheet Ökobilanz