Ausschreibungstext

Modellfamilie

Das Programm soll folgende Tische umfassen:

- Arbeitstische

- Teamtable/Konferenztische

- Benchlösungen

Gestellsystem

Das Gestellsystem muss auf einer funktionalen Rahmenkonstruktion aus umlaufenden Traversen und Adaptionen zur Aufnahme der Fußelemente basieren. Die Traversen müssen aus einem funktionalen Profil bestehen, das Zubehör, 3. Ebene Adapter und spezielle Clipse aufnimmt. Als umlaufendes Element müssen die Traversen den außen liegenden Traversenrahmen bilden, der den Einsatz dünner Arbeitsplatten in 19 mm und 13 mm Dicke ermöglicht. Eine Schattenfuge soll die leichte Optik der Arbeitplatte mit Systemtraverse unterstreichen. Der Abstand Unterkante Rahmen bis Oberkante Tischplatte muss mit 50 mm (bei 19 mm starken Tischplatte) der Europäischen Norm EN 527-1 entsprechen.

Fußgestell

Die quadratischen Fußelemente aus Stahl mit einem Querschnitt von

70 x 70 mm sind mit dem Traversenrahmen fest zu verschrauben. Sie sind

mit einem Aufnahmenzapfen auszustatten, der eine optimale Stabilität

des Tisches sicherstellt. Mittels Spannelementen sind die Einzelfüße

kraft- und formschlüssig mit der Rahmenkonstruktion zu verbinden.

Die Fußelemente sind mit 740 mm in fester Höhe anzubieten.

Tischplatten

Maße

Für das Tischprogramm müssen folgende lineare Tischplatten zur Auswahl stehen:

- 800 mm tief in den Breiten: 1600, 1800, 2000, 2200 mm

- 900 mm tief in den Breiten: 1600, 1800, 2000, 2200 mm

- 1000 mm tief in den Breiten: 1600, 1800, 2000, 2200 mm

- 1200 mm tief in den Breiten: 1800, 2000, 2200 mm

- Teamtable/Bench 1200 tief in den Breiten: 1600, 1800, 2000, 2200 mm

- Teamtable/Bench 1600 tief in den Breiten: 1600, 1800, 2000 mm

Trägermaterial

Die Arbeitsplatten sind als 19 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharzoberfläche oder Furnier anzubieten. Außerdem müssen für ausgewählte Maße dünne Arbeitsplatten aus 13 mm HDF mit Melaminharzbeschichtung zur Verfügung stehen.

Der Einsatz von Dreischicht-Feinspanplatten muss dem Trägermaterial gemäß EN 312-2003 entsprechen.

Generell dürfen nur Holzwerkstoffe der Güteklasse E1 verwendet werden.

Modellmerkmale

Arbeitstische

Für Arbeitstische sind eine Vielzahl an Tischplattenformen und Plattenmaße vorzuhalten. Für ausgewiesene Arbeitsplatten ist eine Schiebeplatte vorzuhalten.

Teamtable

Der Besprechungstisch ist in verschiedenen Plattenmaßen vorzuhalten. Das Gestellsystem muss identisch mit dem der Arbeitstische sein. Der Teamtable ist in Basisausführung und Verkettausführung vorzuhalten. Bei der Tischplattentiefe von 1600 mm muss die Verkettausführung für optimale Beinfreiheit über beidseitig zurückgesetzte Stützfüße mit Grundträger verfügen. Mittels Linearelementen müssen die Konfigurationen beliebig erweitert werden können. Optional ist eine Kabelbox zur optimalen Elektrifizierung vorzuhalten.

Benchlösungen

Die Benchlösungen sind in unterschiedlichen Plattenmaßen vorzuhalten. Optional muss eine für Bencharbeitsplätze optimale Elektrifizierung zur Verfügung stehen. Diese muss eine zentrale Kabelwanne sowie einen zweigeteilten Kabeldurchlass für optimalen Zugang von oben umfassen. Die Länge der Kabelwanne ist auf die Tischbreite abzustimmen. Die durchgängige Arbeitsplatte muss optional mit einer Vorbereitung zur Aufnahme von Funktionsbrücken oder Sichtschutzelementen ausgestattet werden können. Das Gestellsystem muss identisch mit dem der Arbeitstische sein. Die Benchkonfiguration ist in Basisausführung und Verkettausführung vorzuhalten. Die Verkettausführung bei 1.600 mm tiefen Tischen muss für optimale Beinfreiheit über beidseitig zurückgesetzte Stützfüße mit Grundträger verfügen. Die Benchlösungen müssen mittels Linearelementen beliebig erweitert werden können.

Systemtechnik

Verkettung

Teamtable/Doppelbench 1200 mm und Konferenztische:

Es sind Verkettfüße mit Profil der Traverse einzusetzen. Durch die Fortführung der Traverse muss eine hochfeste und optisch einheitliche Verbindung zwischen Basistisch und Linearelement entstehen. Die Konfigurationen müssen beliebig erweiterbar sein.

Teamtable/Doppelbench 1600 mm:

Beidseitig zurückgesetzte Stützfüße mit Grundträger bei 1.600 mm tiefen Tischen müssen in die Traversen der zu verkettenden Elemente greifen und stellen so eine kraft- und formschlüssige sowie niveaustabile Verbindung her. Verkettstücke müssen an den Vorderkanten die Traversen fortsetzen. So müssen eine hochfeste Verbindung zwischen den Traversen und eine durchgehende Optik entstehen. Die Konfigurationen müssen beliebig erweiterbar sein.

Dritte Ebene

Die stabile Befestigung der dritten Ebene muss über spezifische Adapter am umlaufenden Traversenrahmen erfolgen.

Folgende Elemente sind über den Adapter zu befestigen:

- Funktionsbrücke

- Sichtschutzelemente

- Arbeitsplatzleuchten

- Monitorhalter

Anbauoptionen

PC-Gehäusehalterung

Die PC-Gehäusehalterung ist frei positionierbar zur Tischinnenseite gerichtet an der Traverse zu befestigen. Die Nutzgröße der Grundträgerplatte soll 450 x 205 mm betragen. Die PC-Gehäusehalterung ist 545 mm unter der Tischplattenoberfläche zu befestigen (bei Tischplatte 19 mm).

Das Druckertablar mit Ablagefach für Papier ist frei positionierbar zur Tischaußenseite gerichtet an der Traverse zu befestigen. Die Nutzgröße des Tablars hat 450 x 335 mm zu betragen. Das Druckertablar ist 340 mm unter der Tischplattenoberfläche zu befestigen (bei Tischplatte 19 mm).

Knieblende

Es sind unterschiedliche Ausführungen vorzuhalten. Pendelnde Knieblenden aus Plexiglas oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharzbeschichtung oder Furnier sind mit Adaptern direkt an der Tischplatte zu befestigen.

Fest stehende Knieblenden aus 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharzbeschichtung oder Furnier müssen mit Winkeln an der Tischplatte frei positioniert werden können.

Elektrifizierung

Horizontale Kabelführung

Die beidseitig abklappbaren Kabelwannen, die auf die Breite des Tisches abgestimmt sein sollen, sind unter der Arbeitsplatte zu befestigen. Sie sollen über 3fach- oder 4fach-Steckdosen die Elektrifizierung unterhalb des Tisches ermöglichen. Die Kabelwannen haben zudem ausreichend Platz für Restkabel zu bieten. Die Kabelwannen müssen in abgeklapptem Zustand optimal zugänglich sein. Ebenso sind spezielle Halteclipse für Steckdosen oder zur Kabelführung vorzuhalten.

Schiebeplatte

Für ausgewiesene Maße und Arbeitsplatten in 19 mm Dicke sind Schiebeplatten vorzuhalten. Die Tischplatte muss um 220 mm vorziehbar sein und soll damit die Kabelwanne optimal zur Elektrifizierung freigeben. Bei Bestellung eines Tisches mit Schiebeplatte muss die Kabelwanne automatisch enthalten sein.

Ein zentraler Verriegelungsmechanismus muss ein sicheres Schließen garantieren und ein unbeabsichtigtes Lösen der Tischplatte verhindern.

Vertikale Kabelführung

Durch eine optionale Kabelkette oder einen optionalen Kabelschlauch sollen Kabel optisch geschützt vom Boden zur Kabelwanne geführt werden können. Die flexiblen Zuleitungen mit Zugentlastung sind an der Kabelwanne bzw. an der Elektrifizierungsbox zu positionieren. Kabelketten sollen über ein Bodengewicht verfügen. Der Kabelschlauch soll zur direkten Einbindung in den Bodentank dienen.

Kabeldurchlässe

Kabeldurchlässe sollen die Kabelführung durch die Tischplatte ermöglichen.

Die Kabeldurchlässe müssen einen Nutzdurchmesser von 70 mm haben.

Der Kabeldurchlass mit quadratischer Abdeckung ist in Schwarz, Weiß und Weißaluminium vorzuhalten. Der runde Kabeldurchlass mit integrierter Bürste ist in verchromter Ausführung vorzuhalten.

Der große Kabeldurchlass soll eine Nutzgröße von 250 x 90 mm haben und

muss so einen optimalen Zugang zur Kabelwanne ermöglichen. Die Kabel müssen durch ein integriertes Bürstenprofil auf den Tisch geführt werden können.

Bench:

Die Bench muss optional mit einem mittig in der Tischplatte angeordneten Kabeldurchlass ausgestattet werden können. Die zweigeteilte Öffnung muss einen Zugriff von beiden Nutzerseiten ermöglichen– unabhängig des Einsatzes von Funktionsbrücken oder Sichtschutzelementen. Die Kabel müssen durch integrierte Bürstenprofile auf den Tisch geführt werden können.

Teamtable:

Optional ist eine Elektrifizierungsbox vorzuhalten, die der optimalen Integration von Strom- bzw. Netzwerkanschlüssen sowie der Aufnahme von Restkabeln dient. Die Kabel müssen durch integrierte Bürstenprofile auf den Tisch geführt werden können.

Oberflächen

Gestellteile

Die Gestellteile aus Stahl sind mit lösemittelfreien, umweltschonenden Pulverbeschichtungen zu versehen. Die Gestellteile und die Fußelemente sind in den Ausführungen Schwarz, Weißaluminium und Weiß vorzuhalten.

Außerdem sind die Gestellteile in verchromter Ausführung anzubieten.

Tischplatten

Die Tischplatten sind in folgenden Ausführungen vorzuhalten:

19 mm Dreischicht-Feinspanplatte / 13 mm HDF-Platte:

- Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen

Holzdekoren (Oberfläche nach EN 14322), allseitig

mit Nullfugenkante in Plattenfarbe

Die Lichtechtheit muss Mindeststufe 6 nach Wollskala betragen.

19 mm Dreischicht-Feinspanplatte:

- Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei-Komponenten-Polyurethanlack auf Wasserbasis.

Verpackung

Ein geringes Transportvolumen muss durch teilzerlegte Verpackung

sichergestellt sein.

Qualität & Ökologie

Das Tischprogramm ist nach folgenden Anforderungen zu konzipieren:

- Zertifikat geprüfte Sicherheit

  - DIN Fachbericht 147

  - DIN EN-527-1/2/3 Büro-Arbeitstische

  - BGI 650

  - EK 5/AK 3 (PG-AF)

  - NEN2449

  - Entwicklung unter Berücksichtigung von prEN 527-1:2008

- PAK-Nachweise für relevante Bauteile

- Zertifikat TÜV „Schadstoffgeprüft“

- Qualitätssiegel Quality Office

Die Prozesse zur Herstellung der Produkte sind nach folgenden Normen zu    zertifizieren:

- DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- DIN ISO 50001 Energiemanagement

- DIN ISO 9001