| ## Argumentationshilfen – Ausschreibungstext. se:works - Loungemöbel |  |
| --- | --- |

Konstruktion und Polsteraufbau

- Untergestell aus Stahl, bestehend aus horizontal verlaufenden Traversen und seitlich ansetzenden Standfüßen aus Stahl. Fußblenden aus Aluminium oder Holz.

- Sitzpolster bestehend aus Holzrahmen mit elastischer Membran als Unterpolster, darüber zweischichtiger Aufbau aus Polyurethan- und Polyätherschäumen in unterschiedlichen Dicken und Stauchhärten. 
1. 	Polyurethan: Dicke 15 mm, Raumgewicht 60 kg/m³, 
 	Stauchhärte 7,0 kPa
2. 	Polyätherschaum: 70 mm, Raumgewicht 50 kg/m³, 
 	Stauchhärte 4,0 kPa
3. 	Abdeckung mit Polstervlies Raumgewicht 200 g/m³, 
 	sowie abgerundete Sitzvorderkante.

- Lehnenpolster mit anatomisch geformter Lordosenvorwölbung. Tragstruktur aus Holz, Polyätherschaum, Dicke 110 mm, Raumgewicht 40 kg/m³, Stauchhärte 3,0 kPa. Abdeckung mit Polstervlies.

- Sichtschutz bestehend aus Holzkorpus, dieser schließt auf Höhe des Sitzpolsters mit abgerundeten Blenden aus PU-Hartschaum ab. Darüber Polsteraufbau aus Polyurethan- und Polyätherschaum und Abdeckung mit Polstervlies. Höhe:     1225 mm / Dicke: 30 mm.

- Bezüge nicht verklebt

- Gesamter Aufbau in parametrischer Grundstruktur. Dadurch lineare Sofaelemente in individuellen, zentimetergenauen Wunschlängen konfigurierbar.

- Brandschutz: Optional schwer entflammbare Ausführung. 
Sitz- Lehnen- und Sichtschutzschäume in flammgeschützter Qualität sowie Abdeckung durch flammgeschützte Watte. Bezugstoffe der Kollektion Step.

Sitzschaum: Raumgewicht 35kg/m³, Stauchhärte 4,0 kPa. 
Lehnen- und Armlehnenschaum: 37kg/m³, Stauchhärte 3,2kPa.

Ausführungen

- Komplettmodelle: Sessel, Zweisitzer Sofa, Dreisitzer Sofa

- Solitäre Elemente zur modularen Konfiguration: Hocker, 2er oder 3er Bänke, kombinierbar mit Rückenlehnen, Eckrücken, Sichtschutz oder Ablageflächen

- Verkettbare Elemente zur modularen Konfiguration. Geeignet zum Bau von Sitzlandschaften in „Endlosbauweise“:

- 1er, 2er, 3er Bänke kombinierbar mit Rückenlehnen,  		   Eckrücken, Sichtschutz oder Ablageflächen

- 45° Winkelelement, kombinierbar mit Rückenlehne und 		   Sichtschutz

- 90° Winkelelement, kombinierbar mit Eckrücken und

Sichtschutz

Gestell

- Fußblenden Aluminium pulverbeschichtet schwarz, purweiß oder poliert.

- Fußblenden Buche natur, schwarz, weiß oder Eiche natur (für Komplettmodelle und solitäre Elemente).

- Gestell im Standard pulverbeschichtet schwarz für Fußblenden Aluminium schwarz und poliert, Buche natur und schwarz, Eiche natur, optional in weiß.

- Gestell im Standard pulverbeschichtet purweiß für Fußblenden aus Aluminium weiß und Buche weiß, optional in schwarz.

- Universal - Kunststoffgleiter aus Polyamid für harte und weiche Böden geeignet.

Schreibtablar

- Schreibtablar für temporäre Einzelarbeit mit Laptop. Arbeitsfläche kann horizontal über zwei Drehpunkte individuell eingestellt werden. Nachrüstung, Demontage und individuelle Positionierung entlang der Sitzvorderkante des Sofas mittels Schraubverbindung möglich.

- 12 mm Tischplatte aus Kompaktfaserplatte, Kanten schwarz, Farbe reinweiß (T14) oder schwarz (T17)

- Gestell wahlweise pulverbeschichtet schwarz oder purweiß

- Plattenmaß 560 x 285 mm

- Tablarhöhe 660 mm

Ablagefläche

- Ablagefläche, 50 mm, aus zwei verleimten Dreischicht-Feinspanplatten.

- Melaminoberfläche (Farbe reinweiß K14, graphitschwarz K70), allseitig mit Umleimerkante versehen.

- Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren (Buche, Eiche, Esche und Nussbaum), Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis.

- Linoleum (Farbe schwarz L20, sand L22) mit Echtholzkante in Hickory natur (Q10), wahlweise andere Furnierkanten entsprechend des Sedus Furniersortiments.

- Holzwerkstoffe der Güteklasse E1

- Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.

- Maß: 650 x 640 mm

se:works focus

- Loungemöbel für die konzentrierte Einzelarbeit, bestehend aus Sitzpolster inkl. Eckrücken, sidebox inkl. Ablagefläche, Stauraum, und Elektrifizierungsklappe sowie Sichtschutzelementen rück- und stirnseitig.

- sidebox

- Ablagefläche in den Oberflächen Laminat schwarz (A17),

Laminat reinweiß (A14), Buche natur (B26), Eiche natur (C11),

jeweils korrespondierend zur entsprechenden Farbe der

Fußblenden.

- Stauraum: Schubfach 325 x 490 x 80 mm inkl. Kabelöffnung

für Laptopkabel.

- Elektrifizierungsklappe (optional) mit Stauraum

360 x 170 x 75 mm für Ladekabel oder Akkus.

- Gehäuse der sidebox pulverbeschichtet schwarz oder   
   purweiß, jeweils korrespondierend zur entsprechenden 
   Farbe der Fußblenden.

- Zwei Ausführungen möglich:

- Sitzplatz rechts, Ablagefläche links

- Sitzplatz links, Ablagefläche rechts

- Konstruktion, Polsteraufbau und Gestell korrespondierend zur restlichen Produktfamilie se:works.

- Kombinier- und nachrüstbar mit additivem, individuell einstellbarem Schreibtablar

lounge table

- 19 mm Tischplatte aus Kompaktfaserplatte, Kanten schwarz, Farbe reinweiß (T14)

- Oder: 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte in Melamin oder Echtholzoberflächen

- Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala. Trägermaterial nach EN 312-2003.

- Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis

- Glanzgrad und Reflexionsgrad aller Oberflächen entsprechend den Anforderungen nach DIN Fachbericht 147. Ausnahmen bilden die Uni-Melaminoberflächen reinweiß, graphitschwarz und Ebenholz, sowie die Echtholzfurniere Esche weiß, Esche schwarz, Buche nussbaumfarben, Eiche wengefarben und Nussbaum dunkel.

- Holzwerkstoffe der Güteklasse E1

- Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.

- Säule und Bodenplatte gepulvert in schwarz oder weiß

- Maße:
- Ø 1000 mm
- Ø 1200 mm
- trapezförmig 1000 x 559/615 mm
- Höhe: 680 mm

assistant table

- Höhenverstellbarer Einzeltisch für die kurzzeitige Arbeit mit Laptop.

- 12 mm Tischplatte aus Kompaktfaserplatte, Kanten schwarz, Farbe reinweiß (T14) oder schwarz (T17).

- Gestell bestehend aus Bodenplatte (drei Ausleger, Stahl) und höhenverstellbarer Gasfeder, gepulvert in schwarz oder weiß

- Maße:
- Ø 500 mm
-  höhenverstellbar von ca. 470–775 mm.

Elektrifizierung

- power supply: Gehäuse in purweiß oder schwarz. Ausgestattet mit 2 Stromanschlüssen oder 1 Stromanschluss und 1 USB Charger. Inkl. 1,5 m Netzzuleitung. Steckplätze in geschützter Position unter der Sitzvorderkante, kann verschoben werden. Elektrifizierungseinheit ist nachrüstbar und demontierbar.

- Ablagefläche – Einbausteckdose Point: Steckdose in chrom matt Optik. Inkl. 3 m Netzzuleitung.

- Ablagefläche – se:connects charge+: Wireless Smartphone Charger mit Qi-Technologie: Dose in schwarz und purweiß. Die Ablageplatte muss für den Einbau des Chargers vorbereitet sein.

- se:works focus - Einbausteckdose Netbox M3 zur Elektrifizierung der sidebox. Gehäuse in schwarz. Ausgestattet mit drei Anschlussfeldern.

- se:works focus – se:connects charge+: Wireless Smartphone Charger, in Ablagefläche der sidebox integriert, überlaminiert bzw. furniert und mit Symbol kenntlich gemacht.

Maße

- Sitzhöhe nicht eingesessen: 445 mm

- Sitzhöhe eingesessen: 380 mm

- Rückenlehnenhöhe: 315 mm

- Sitztiefe (Modell mit Rückenlehne) nicht eingesessen: 495 mm

Maße diverser Ausführungen [H x B x T]:

- 1er Sitzbank sp-601: 445 x 650 x 640 mm

- 2er Sitzbank sp-602: 445 x 1300 x 640 mm

- 3er Sitzbank sp-603: 445 x 1950 x 640 mm

- Sessel sp-611: 760 x 690 x 640 mm

- 2er Sofa sp-612: 760 x 1300 x 640 mm

- 3er Sofa sp-613: 760 x 1950 x 640 mm

- focus sidebox links sp-625: 1230 x 1215  x 670 mm

- focus sidebox rechts sp-626: 1230 x 1215  x 670 mm

- Winkelelement 90° sp-661: 445 x 640 x 640 mm

- „solo“ sp-671: 760 x 1300 x 640 mm

- „double“ sp-672: 760 x 1950 x 640 mm

- „chaiselongue“ sp-673: 760 x 1950 x 640 mm

- „corner“ sp-674: 1870 x 1870 mm [B x T]

- „circle“ sp-675: Ø außen 2450 mm, Ø innen 1170 mm

- „wave“ sp-676: 3040 x 1630 mm [L x B]

- „snake“ sp-677: 4180 x 1620 mm [L x B]

- „u-shape“ sp-678: 2580 x 1940 mm [L x B]

- Sessel mit Sichtschutz sp-681: 1230 x 750 x 670 mm

- 2er Sofa mit Sichtschutz sp-682: 1230 x 1360 x 670 mm

- 3er Sofa mit Sichtschutz sp-683: 1230 x 2010 x 670 mm

- „twin“ sp-684:  1230 x 2010 x 670

- „circle mit Sichtschutz“ sp-685: Ø außen 2510 mm, Ø innen 1170 mm, Höhe 1230 mm

Qualitätsstandards

- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/		 DIN EN 16139 L1

- Brandschutz: Prüfnachweis nach DIN 66084 P-a *; BS 5852 crip 5 * 
* Prüfnachweise gelten für die Kollektion Step. In den Prüfnachweisen nicht berücksichtigt sind Sichtschutzelemente, Ablageflächen, Schreibtablar sowie Fußblenden aus Holz.

- Akustik: Messbericht  über äquivalente Schallabsorptionsfläche nach DIN EN ISO 354 (in Bearbeitung)

- hochwertige Materialien

- 5 Jahre Garantie

- Produktion gemäß DIN ISO 9001 Qualitätsmanagement

Ökologie

- Kleberlose Bezugstechnik

- Leder aus umweltgerechter Herstellung

- einfache Demontage

- 10 Jahre Ersatzteilversorgung

- Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

- GREENGUARD certified

- Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

- Produktion gemäß EMAS III Umweltmanagement

- Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

- FACT-Sheet Ökobilanz