# Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

commercial@regupol.de www.commercial.regupol.com

| Position | Menge | Leistungsumfang | Einheitspreis | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Untergrundvorbereitung Der zur Verlegung vorbereitete Untergrund muss den Anforderungen der jeweils gültigen nationalen Normen entsprechen. Dabei sind vor allem VOB Teil C - DIN 18365 als auch die erhöhten Anforderungen für flächenfertige Böden nach DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4 zu beachten. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt anerkannten EN- und DIN-Normen sowie die Regeln des Fachs und der Technik. | €/m² | € |
| 2 | m² | REGUPOL upscale® 4 mm heterogener elastischer kommerzieller Bodenbelag. Liefern und verlegen. Design: Abmessung LRP®: 1.200 x 230 x 4 mm Inkl. umlaufender Fase. Material: EPDM-Granulat und PUR-Bindemittel, werkseitig versiegelt. Performancevlies auf der Rückseite zur leichteren Rückbaubarkeit. Dicke: 4 mm. Gewicht ca. 4,0 kg/m². Brandverhalten EN 13501-1 Cfl S1. Rutschfestigkeit nach EN 16165 Anhang B R10. Trittschallminderung EN ISO 10140 14 dB. VOC-Emissionen Bewertung nach AgBB 2021 Anforderungen erfüllt. CE Kennzeichnung EN 14041. Infos folgen. Der Bodenbelag ist gemäß den Verarbeitungshinweisen des Klebstoff- als auch Bodenbelagsherstellers zu installieren. | €/m² | € |
| 3 | lfm | Sockelleisten: Es wird die Nutzung von Einklebe-Sockelleisten empfohlen. Dies ermöglicht die fortlaufende Gestaltung des Bodenbelags an der Wand. Aus dem o.g. Bodenbelag Streifen in einer der Einklebe-Sockelleiste entsprechenden Breite schneiden und einkleben. Einklebe-Sockelleiste fachgerecht an der Wand montieren. | €/lfm | € |

Summe: €