Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

www.regupol.com

| Position | Menge | Leistungsumfang | Einheits-preis | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Schwingungsisolierung REGUPOL vibration 800 gemäß Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-16.32-500 - Untergrund reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen entfernen. - REGUPOL vibration Stumpf gestoßen und lückenlos verlegen. - Bei mehrlagiger Verlegung die Lagen versetzt anordnen. - Nach der Verlegung die Dämmbahn mit einer handelsüblichen PE-Folie (0,2 mm) abdecken. Schwingungsisolierung basierend auf Gummifasern, gebunden mit hochelastischen Polyurethan-Kautschuk, volumenelastisch. Fabrikat : REGUPOL Schwingungsisolierung Typ: vibration 800 oder gleichwertig Lieferform, ab Lager: Rollen Länge: 8.000 mm, Breite: 1.250 mm, Dicke: 10 mm Platten - und Streifenware auf Anfrage - Statische Dauerlast: 0,80 N/mm² - Lastspitzen: 1,00 N/mm² - Zugfestigkeit – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 0,90 N/mm² - Reißdehnung – Anlehnung an DIN EN ISO 1798: 70% - Weiterreißwiderstand – Anlehnung an DIN ISO 34-1: 8,0 N/mm² - Statischer Elastizitätsmodul – Anlehnung an EN 826: 1,2 – 2,9 N/mm² - Dynamischer Elastizitätsmodul – Anlehnung an DIN 53513: 3,6 – 18,2 N/mm² Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist (gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1 Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen. Nachhaltigkeitszertifikate: - EPD- Environmental Product Declaration | €/m² | € |

Summe:   €