Liefernachweis

REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

www.regupol.com

| Position | Menge | Leistungsumfang | Einheits-preis | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Trittschalldämmung REGUPOL comfort 5 gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/1030. Stahlbetonbodenfläche reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften. Trittschalldämmbahn basierend auf Elastomeren, gebunden mit hochelastischem Polyurethan. Fabrikat : REGUPOL Trittschalldämmbahn Typ: comfort 5 oder gleichwertig Dicke: 5 mm maximale Dauerlast: 5 kN/m² dynamische Steifigkeit s‘t: ≤ 110 MN/m³ Zusammendrückbarkeit c: ≤ 1 mm Trittschallverbesserung im System: ΔLw ≥ 20 dB Systemaufbau: Rohdecke, REGUPOL comfort 5, Trennlage z.B. PE-Folie, Renoscreed®. Nachhaltigkeitszertifikate: - EPD- Environmental Product Declaration | €/m² | € |

Summe:   €