Ausschreibungstexte

###### Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

##### 1 Geberit Mepla Sanitär Ausschreibungstexte

  - Geberit Mepla Vorbeschrieb

Einsatzbereich:

Die Systemteile sind geeignet für Installationen mit Trinkwasser gemäß Trinkwasserverordnung. Heizung und Druckluft. Sonderanwendungen wie enthärtete Wässer, Desinfektionsmittelleitungen, VE Wasser etc. nach Abklärung der Werkstoff- Beständigkeit mit Geberit.

Verrohrung:

In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör, wie Befestigungsmaterial, Form- und Verbindungsstücke, Verschnitte, Übergänge, auf andere Rohmaterialien etc. einzukalkulieren, sofern diese Teile nicht gesondert im Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind. Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und Werkzeugaufwand sowie für die Dichtheitsprüfung und Spülen einzukalkulieren.

Im Anteil “Sonstiges” ist dafür ein Aufschlag von ....% einkalkuliert.

Das Mepla Versorgungssystem aus mehrschichtigem Metallverbundrohr und Formstücken aus PVDF, RG, Messing und Edelstahl, in den Dim. d16 - 75 mm ist mit dem ÖVGW-Systemprüfzeichen für Trinkwasserinstallationen versehen und verfügt gemäß der gesetzlichen Vorgaben der Baustoffliste ÖA über eine ÜA Registrierung für die Bauteile in Kontakt mit Trinkwasser !

Systemkomponenten:

Mepla Metallverbundrohr:

in den Abmessungen d 16 - 75mm, für Trinkwasserinstallationen, medienführendes Rohr aus Polyethylen, PE-RT, Tragrohr aus Aluminium, stumpf verschweißt, äußere Schutzschicht aus Polyethylen PE-RT, UV-stabilisiert, längskraftschlüssige Verbindung durch direktes Verpressen des Rohres auf dem Fitting ohne zusätzliche Presshülse

Bestehend aus:		Technische Daten

- Innenrohr aus PE-RT		Betriebstemperatur:	 	0 - 70° C

- Homogenem, verschweißtem Alurohr		Maximaltemperatur:		95° C kurzzeitig

Stärke 0,5 – 1,2 mm		Betriebsdruck:			10 bar

- Aussenmantel aus PE schwarz			Diffusionsdichte:		100 %

- Verbindung mittels Pressfittingen			Wärmeausdehnung:	0,026 mm/mK

- ÖVGW geprüft nach ÖNORM B 5157			Fabrikat:			Geberit

- Biegbar in allen Dimensionen			Typ:				Mepla

- Lebensmittelecht, Trinkwassergeprüft

- Diffussionsdicht

- Gewährleistung 10 Jahre

- ÜA Registrierung gem. Baustoffliste ÖA

Ausführung als Stange, Rohrrolle, Rolle mit Schutzrohr ( PE) oder Rolle vorisoliert (PE Weichschaum, Wärmeleitzahl λ= 0,04 W/mK bei Mitteltemperatur 40 °C.

Formstücke zu Mehrschichtverbundrohr- ÖVGW geprüft, ÜA registriert

mit Gewindeanschluß: Formstücke aus hochwertigen Rotguß,

ohne Gewindeanschluß: Formstücke aus hochwertigen, pressbaren Kunststoff (PVDF) und Messing, diffussionsdicht, nach ÖN EN 21003. Der Dichtring aus EPDM erfüllt alle Hygieneanforderungen nach DVGW W270 und ÖN 5014.

Alle Pressformstücke mit Spezialkontur, eindeutige Erkennbarkeit von nicht verpressten Verbindungsstellen , „Geberit Mepla -sichtbar sicher „

Der wasserseitige Anschluss an alle Geberit Montageelemente und Installationsbausteine kann durch MasterFix Fittinge ohne zusätzliche Aufdichtarbeiten und ohne Werkzeug hergestellt werden.

Das System verfügt über, nach EN 1366-1 geprüften, EN 13501-2 klassifizierten Brandabschottungen EI 90 für Rohrdurchführungen durch Wände und Decken unterschiedlicher Konstruktion. Isolation der Leitungen mit Steinwoll- Streckenisolierungen (z.B Rockwool R 800) oder bei Kälteanwendungen mit Armaflex AF und Abschottungen von Fremdherstellern.

Verbindung der Formstücke mit dem Rohr durch patentierte Pressverbindung mit elektrohydraulischer Presszange , den Geberit Mepla Systembacken oder dem Geberit Mepla Handpresswerkzeug.

Bei der Systemverarbeitung und Verlegung sind die herstellerspezifischen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien bindend einzuhalten.

Weiters sind die relevanten Normen und Verordnungen für die Dimensionierung und Ausführung von Trinkwasserleitungen zu beachten und einzuhalten.

Fabrikat:	Geberit

Typ:		Mepla

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Mehrschichtverbundrohre

Mehrschichtverbundrohr 16 mm (DN 12)

wie beschrieben, Rolle zu 50 m

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.130.00.1

Mehrschichtverbundrohr 20 mm (DN 15)

wie beschrieben, Rolle zu 50 m

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.130.00.1

Mehrschichtverbundrohr 26 mm (DN 20)

wie beschrieben, Rolle zu 50 m

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.110.00.1

Mehrschichtverbundrohr 16 mm SR (DN 12)

wie beschrieben, jedoch mit flexiblem Schutzrohr aus PE, Rolle zu 50 lfm

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.131.00.2

Mehrschichtverbundrohr 20 mm SR (DN 15)

wie beschrieben, jedoch mit flexiblem Schutzrohr aus PE, Rolle zu 50 lfm

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.131.00.2

Mehrschichtverbundrohr 16 mm, 
vorisoliert 6 mm

wie beschrieben, jedoch mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumisolation (blau), 
Rolle zu 50 lfm.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.132.00.1

Mehrschichtverbundrohr 20 mm, 
vorisoliert 6 mm

wie beschrieben, jedoch mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumisolation (blau), 
Rolle zu 50 lfm.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.132.00.1

Mehrschichtverbundrohr 26 mm, 
vorisoliert 6 mm

wie beschrieben, jedoch mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumisolation (blau), 
Rolle zu 25 lfm.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.132.00.1

Mehrschichtverbundrohr 16 mm, 
vorisoliert 10 mm

wie beschrieben, jedoch mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumisolation (blau), 
Rolle zu 50 lfm.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.135.00.1

Mehrschichtverbundrohr 20 mm, 
vorisoliert 10 mm

wie beschrieben, jedoch mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumisolation (blau), 
Rolle zu 50 lfm.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.135.00.1

Mehrschichtverbundrohr 26 mm, 
vorisoliert 10 mm

wie beschrieben, jedoch mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumisolation (blau), 
Rolle zu 25 lfm.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.135.00.1

Mehrschichtverbundrohr 16 mm, 
vorisoliert 13 mm

wie beschrieben, jedoch mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumisolation (blau) 13 mm gemäß Vorgaben ÖN H5155, Rolle zu 50 lfm.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.136.00.1

Mehrschichtverbundrohr 20 mm, 
vorisoliert 13 mm

wie beschrieben, jedoch mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumisolation (blau) 13 mm gemäß Vorgaben ÖN H5155, Rolle zu 50 lfm.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.136.00.1

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Mehrschichtverbundrohre

Mehrschichtverbundrohr 26 mm, 
vorisoliert 13 mm

wie beschrieben, jedoch mit geschlossenzelliger PE-Weichschaumisolation (blau) 13 mm gemäß Vorgaben ÖN H5155, Rolle zu 25 lfm.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.136.00.1

Mehrschichtverbundrohr 16 mm (DN 12)

wie beschrieben, jedoch Lieferart in 
Stangen zu 5 m

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.100.00.1

Mehrschichtverbundrohr 20 mm (DN15)

wie beschrieben, jedoch Lieferart in 
Stangen zu 5 m

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.100.00.1

Mehrschichtverbundrohr 26 mm (DN 20)

wie beschrieben, jedoch Lieferart in 
Stangen zu 5 m

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.100.00.1

Mehrschichtverbundrohr 32 mm (DN 25)

wie beschrieben, jedoch Lieferart in 
Stangen zu 5 m

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.100.00.1

Mehrschichtverbundrohr 40 mm (DN32)

wie beschrieben, jedoch Lieferart in 
Stangen zu 5 m

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.100.00.1

Mehrschichtverbundrohr 50 mm (DN 40)

wie beschrieben, jedoch Lieferart in 
Stangen zu 5 m

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.100.00.1

Mehrschichtverbundrohr 63 mm (DN 50)

wie beschrieben, jedoch Lieferart in 
Stangen zu 5 m

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.100.00.1

Mehrschichtverbundrohr 75 mm (DN 65)

wie beschrieben, jedoch Lieferart in 
Stangen zu 5 m

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 608.100.00.1

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### T-Stücke

T-Stück Ø 16

wie beschrieben, egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 621.310.00.5 PVDF

Art. Nr.: 611.310.00.5 MS

T-Stück Ø 20

wie beschrieben, egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 622.310.00.5 PVDF

Art. Nr.  612.310.00.5 MS

T-Stück Ø 26

wie beschrieben, egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 623.310.00.5 PVDF

Art. Nr.: 613.310.00.5 MS

T-Stück Ø 32

wie beschrieben, egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 624.310.00.5 PVDF

Art. Nr.: 614.311.00.5 MS

T-Stück Ø 40 aus Kunststoff

wie beschrieben, egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 625.310.00.5

T-Stück Ø 50 aus Kunststoff

wie beschrieben, egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 626.310.00.5

T-Stück Ø 63 aus Kunststoff

wie beschrieben, egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 627.310.00.5

T-Stück Ø 75 aus Kunststoff

wie beschrieben, egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 628.310.00.5

T-Stück Ø 16 / ½‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.360.00.5

T-Stück Ø 20 / ½‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.360.00.5

T-Stück Ø 26 / ½‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.360.00.5

## T-Stück Ø 26 / ¾‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.362.00.5

T-Stück Ø 32 / ½‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.360.00.5

T-Stück Ø 32 / ¾‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.362.00.5

T-Stück Ø 32 / 1‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.363.00.5

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### T-Stücke

T-Stück Ø 40 / ½‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.360.00.5

T-Stück Ø 40 / 3/4‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.362.00.5

T-Stück Ø 40 / 1‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.363.00.5

T-Stück Ø 40 / 5/4‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.364.00.5

T-Stück Ø 50 / 1/2‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.361.00.5

T-Stück Ø 50 / 3/4‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.362.00.5

T-Stück Ø 50 / 1‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.363.00.5

T-Stück Ø 50 / 6/4‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.360.00.5

T-Stück Ø 63 / 1/2‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.360.00.5

T-Stück Ø 63 / 1‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.363.00.5

T-Stück Ø 63 / 2‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.366.00.5

T-Stück Ø 75 / 1‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 608.363.00.5

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Winkel/Einlegeschalen

Winkel Ø 16

Winkel 90°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 621.271.00.5 PVDF

Art. Nr.: 611.271.00.5 MS

Winkel Ø 20

Winkel 90°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 622.271.00.5 PVDF

Art. Nr.: 612.271.00.5 MS

Winkel Ø 26

Winkel 90° bzw. 45°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 623.271.00.5 Winkel 90° PVDF

Art. Nr.: 623.245.00.5 Winkel 45° PVDF

Art. Nr.: 613.271.00.5 Winkel 90° MS

Art. Nr.: 613.245.00.5 Winkel 45° MS

Winkel Ø 32

Aus  Kunststoff, Winkel 90° bzw. 45°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 624.271.00.5 Winkel 90°

Art. Nr.: 624.245.00.5 Winkel 45°

Winkel Ø 40

Aus  Kunststoff, Winkel 90° bzw. 45°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 625.271.00.5 Winkel 90°

Art. Nr.: 625.245.00.5 Winkel 45°

Winkel Ø 50

Aus  Kunststoff, Winkel 90° bzw. 45°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 626.271.00.5 Winkel 90°

Art. Nr.: 626.245.00.5 Winkel 45°

Winkel Ø 63

Aus  Kunststoff, Winkel 90° bzw. 45°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 627.271.00.5 Winkel 90°

Art. Nr.: 627.245.00.5 Winkel 45°

Winkel Ø 75

Aus  Kunststoff, Winkel 90° bzw. 45°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 628.271.00.5 Winkel 90°

Art. Nr.: 628.245.00.5 Winkel 45°

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

###### Winkel/Einlegeschalen

Rohrschellen-Einlageschalen Ø 26

zur Herstellung einer Fix- oder Gleitbefestigung für das Mepla Trinkwassersystem. Kombinierbar mit handelsüblichen Schellen, zum Einklicken in den Mepla Pressfitting. Durch integrierte Gleitlamellen definierte Schiebekräfte.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.702.00.1

Rohrschellen-Einlageschalen Ø 32

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.702.00.1

Rohrschellen-Einlageschalen Ø 40

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.702.00.1

Rohrschellen-Einlageschalen Ø 50

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.702.00.1

Rohrschellen-Einlageschalen Ø 63

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.702.00.1

Rohrschellen-Einlageschalen Ø 75

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 608.702.00.1

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

###### Kupplungen/Reduktionen

## Kupplung/Reduktion Ø 16

zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 621.505.00.5 PVDF

Art. Nr.: 611.505.00.5 MS

## Kupplung/Reduktion Ø 20

zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 622.505.00.5 PVDF

Art. Nr.: 612.505.00.5 MS

## Kupplung/Reduktion Ø 26

zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 623.505.00.5 PVDF

Art. Nr.: 613.505.00.5 MS

## Kupplung/Reduktion Ø 32

zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 624.505.00.5 PVDF

Art. Nr.: 614.651.00.5 MS

## Kupplung/Reduktion Ø 40

Aus Kunststoff, zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 625.505.00.5

## Kupplung/Reduktion Ø 50

Aus Kunststoff, zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 626.505.00.5

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

###### Kupplungen/Reduktionen

## Kupplung/Reduktion Ø 63

Aus Kunststoff, zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 627.505.00.5

## Kupplung/Reduktion Ø 75

Aus Kunststoff, zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 628.505.00.5

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Montageplatten

Montageplatte lang

Abgesetzt, für 1 Armaturenanschluss

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.733.00.1

Montageplatte lang

Abgesetzt, für 2 Armaturenanschlüsse, Abstand 76,5 oder 153 mm inkl. Anschlussmöglichkeit für Ablaufrohrschelle

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.732.00.1

Montageplatte lang

Abgesetzt, für 2 Armaturenanschlüsse, Abstand 100 oder 120 mm inkl. Anschlussmöglichkeit für Ablaufrohrschelle

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.731.00.1

Montageplatte kurz

Gerade, für 1 ArmaturenAnschluss

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.736.00.1

Montageplatte kurz

Gerade, für 2 Armaturenanschlüsse, Abstand 76,5 oder 153 mm, inkl. Anschlussmöglichkeit für Ablaufrohrschelle

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.737.00.1

Montageplatte kurz

Gerade, für 2 Armaturenanschlüsse, Abstand 100 oder 120 mm, inkl. Anschlussmöglichkeit für Ablaufrohrschelle

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.738.00.1

Ablaufrohrschelle

zu Montageplatte für Sifonbogen Ø 50 bis 56

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.741.00.1

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Armaturenanschlüsse

Armaturenanschluss 16 / 1/2"

einfach, Mepla/Innengewinde, zur Befestigung auf der Mepla Montageplatte

Länge 5,2 cm

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.293.00.5

Armaturenanschluss 20 / 1/2"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.293.00.5

Armaturenanschluss 20 / 3/4"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.294.00.5

Armaturenanschluss 26 / 3/4"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.294.00.1

Schalldämmset

für vorstehende Armaturenanschlüsse 1/2", zur Körperschallentkoppelung vom Baukörper

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.801.00.1

Doppel-Armaturenanschluss

Fabrikat: Geberit Mepla

Länge 5,2 cm

20/1/2“/20	Art. Nr.: 602.273.00.5

20/1/2“/16	Art. Nr.: 602.275.00.5

16/1/2“/16	Art. Nr.: 601.273.00.5

16/1/2“/20	Art. Nr.: 602.274.00.5

20/1/2“/26	Art. Nr.: 603.274.00.5

26/1/2“/20	Art. Nr.: 603.275.00.5

26/1/2“/26	Art. Nr.: 603.273.00.5

Schalldämmset

Zu Doppel -Armaturenanschluss

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.805.00.1

T -Anschlusswinkel Set , MF ½"

Durchschleifanschluss für LB Wände, mit Befestigungsflansch, Wärmedämmung. Dämmunterlage, Dichtscheibe, Stopfen, kombinierbar mit Geberit MasterFix Anschlussteilen für Mepla, PushFit, Mapress

Länge 7,3 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 602.260.00.1

T- Anschlusswinkel Set, abgesetzt,  MF ½"

Durchschleifanschluss für LB Wände, abgesetzter Abgang für enge Armaturenanschlüsse, mit Befestigungsflansch, Wärmedämmung. Dämmunterlage, Dichtscheibe, Stopfen, kombinierbar mit Geberit MasterFix Anschlussteilen für Mepla, PushFit, Mapress

Länge 7,3 cm

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 602.265.00.1

Armaturenanschluss 20 / ½"

für Leichtbauelemente,

Länge 7,8 cm

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.296.00.5

Armaturenanschluss MasterFix MF ½“

kombinierbar mit MasterFix Formstücken

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.285.00.1		Länge 57 mm

Art. Nr.: 602.287.00.2		Länge 73 mm

Armaturenanschluss MasterFix MF  ¾“

kombinierbar mit MasterFix Formstücken

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.297.00.2		Länge 73 mm

Abdichtscheibe zu Armaturenanschluss

Für Armaturenanschlüsse ½“ + ¾“, zum Abdichten von Anschlüssen im Trockenbau, fliesbeschichtet mit Dichtmembran aus PUR

Fabrikat Geberit

Art. Nr. 601.812.00.1

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Armaturenanschluss-Sets

Armaturenanschlus-Set Ø 16, gedämmt

inklusive Montageschiene, Befestigungsschrauben und Abdrückstopfen

Länge Armaturenanschluss 5,2 cm

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.781.00.5

Armaturenanschluss-Set Ø 20, gedämmt

inklusive Montageschiene, Befestigungsschrauben und Abdrückstopfen

Länge Armaturenanschluss 5,2 cm

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.782.00.5 AD10cm

Art. Nr.: 602.781.00.5 AD15,3cm

Einzel-Armaturenanschluss-Set Ø 16, gedämmt

inklusive Montageschiene, Befestigungsschrauben und Abdrückstopfen

Länge Armaturenanschluss 5,2 cm

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.785.00.5

Einzel-Armaturenanschluss-Set Ø 20, gedämmt

inklusive Montageschiene, Befestigungsschrauben und Abdrückstopfen

Länge Armaturenanschluss 5,2 cm

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.785.00.5

Einzel-Armaturenanschluss-Set Universal MF gedämmt

inklusive Montageschiene, Befestigungsschrauben und Abdrückstopfen

Länge Universal Armaturenanschluss 5,2 cm

Mit MasterFix Anschluss

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 632.7851.00.2

Armaturenanschluss-Set Ø 20, Standard

inklusive Montageschiene, Befestigungsschrauben und Abdrückstopfen

Länge Armaturenanschluss 5,2 cm

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.780.00.5

ArmaturenAnschluss-Set MasterFix Ø 20,

inklusive Montageschiene, Befestigungsschrauben und Abdrückstopfen

Länge Armaturenanschluss 5,2 cm

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 632.859.00.1

Armaturenanschluss-Set Ø 20, komplett

inklusive Sifon-Bogen Ø 50/50, Montageschiene, Befestigungsschrauben und Abdrückstopfen

Länge Armaturenanschluss 5,2 cm

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.783.00.5

Armaturenanschluss-Set MasterFix

Inklusive Dämmung und Abdichtscheibe , mit MasterFix Anschluss,

Länge Armaturenanschluss 7,3 cm

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 465.034.00.2

Armaturenanschluss-Set “Leichtbau”, Ø 20, gedämmt

Länge Armaturenanschluss 7,8 cm

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.784.00.5

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

#### Übergangsverschraubung

## Übergangsverschraubung 16 / 1/2"

lösbare Verschraubung, Mepla Aussengewinde (Innengewinde) zum Anschluss an Rohreinbauten wie Ventile, Filter, etc.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.590.00.5   AG

Art. Nr.: 601.595.00.5   IG

Übergangsverschraubung 20 / 1/2"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.590.00.5   AG

Art. Nr.: 602.595.00.5   IG

Übergangsverschraubung 20 / 3/4"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.591.00.5   AG

Übergangsverschraubung 26 / 3/4"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.590.00.5   AG

Art. Nr.: 603.595.00.5   IG

Übergangsverschraubung 32 / 1"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.590.00.5   AG

Art. Nr.: 604.595.00.5   IG

Übergangsverschraubung 32 / 5/4"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.591.00.5   AG

Art. Nr.: 604.596.00.5   IG

Übergangsverschraubung 40 / 5/4"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.590.00.5   AG

Art. Nr.: 605.595.00.5   IG

Übergangsverschraubung 40 / 6/4"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.591.00.5   AG

Art. Nr.: 605.596.00.5   IG

Übergangsverschraubung 50 / 6/4"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.590.00.5   AG

Art. Nr.: 606.595.00.5   IG

Übergangsverschraubung 50 / 2"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.591.00.5   AG

Art. Nr.: 606.596.00.5   IG

Übergangsverschraubung 63 / 2"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.590.00.5   AG

Art. Nr.: 607.595.00.5   IG

Übergangsverschraubung 63 / 2 ½ "

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.591.00.5   AG

Art. Nr.: 607.596.00.5   IG

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Übergänge

Übergang mit Gewinde 16 / ½", gerade

Pressnippel, Innen- oder Außengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.535.00.5   AG

Art. Nr.: 601.555.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 20 / ½", gerade

Pressnippel, Innen- oder Außengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.535.00.5   AG

Art. Nr.: 602.555.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 20 / ¾", gerade

Pressnippel, Innen- oder Außengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.536.00.5   AG

Art. Nr.: 602.556.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 26 / ¾", gerade

Pressnippel, Innen- oder Außengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.536.00.5   AG

Art. Nr.: 603.556.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 26 / 1", gerade

Pressnippel, Innen- oder Außengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.537.00.5   AG

Art. Nr.: 603.557.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 32 / 1", gerade

Pressnippel, Innen- oder Außengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.537.00.5   AG

Art. Nr.: 604.557.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 32 / 5/4", gerade

Pressnippel, Innen- oder Außengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.538.00.5   AG

Art. Nr.: 604.558.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 40 / 1", gerade

Pressnippel mit Innen- oder Außengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.537.00.5   AG

Art. Nr.: 605.557.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 40 / 5/4", gerade

Pressnippel mit Innen- oder Außengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.538.00.5   AG

Art. Nr.: 605.558.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 40 / 6/4", gerade

Pressnippel, Innen- oder Außengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.539.00.5   AG

Art. Nr.: 605.559.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 50 / 6/4", gerade

Pressnippel mit Innen- oder Außengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.537.00.5   AG

Art. Nr.: 606.559.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 50 / 2", gerade

Pressnippel, Innen- oder Außengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.540.00.5   AG

Art. Nr.: 606.560.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 63 / 2", gerade

Pressnippel mit Innen- oder Außengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.539.00.5   AG

Art. Nr.: 607.560.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 63 / 2 ½", gerade

Pressnippel, Innen- oder Außengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.541.00.5   AG

Art. Nr.: 607.561.00.5   IG

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Übergänge

Übergang mit Gewinde 75 / 2 ½", gerade

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 608.541.00.5   AG

Art. Nr.: 608.561.00.5   IG

Übergang mit Gewinde, aus PVDF , gerade

Pressnippel, Aussengewinde, zum Einsatz in VE Wasseranlagen

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 622.535.00.5   AG 20 / ½“

Art. Nr.: 623.536.00.5   AG 26/ 3/4“

Art. Nr.: 624.537.00.5   AG 32 / 1“

Art. Nr.: 625.538.00.5   AG 40 / 5/4“

Übergang mit Gewinde 16 / 1/2" oder ¾“, gewinkelt

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.252.00.5   AG

Art. Nr.: 601.256.00.5   IG

Art. Nr.: 601.253.00.5   AG ¾“

Art. Nr.: 601.257.00.5   IG ¾“

Übergang mit Gewinde 20 / 1/2", gewinkelt

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.252.00.5   AG

Art. Nr.: 602.256.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 20 / 3/4", gewinkelt

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.253.00.5   AG

Art. Nr.: 602.257.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 26 / 3/4", gewinkelt

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.253.00.5   AG

Art. Nr.: 603.257.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 26 / 1", gewinkelt

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.254.00.5   AG

Art. Nr.: 603.258.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 32 / 1", gewinkelt

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.254.00.5   AG

Art. Nr.: 604.258.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 40 / 5/4", gewinkelt

Pressnippel, Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.255.00.5   AG

Art. Nr.: 605.259.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 50 / 6/4", gewinkelt

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.255.00.5   AG

Art. Nr.: 606.256.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 63 / 2", gewinkelt

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.255.00.5   AG

Art. Nr.: 607.256.00.5   IG

Übergang Mepla Ø 16 auf Mapress Ø 15

Pressnippel mit Einschubstück für Mapress Muffe

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.508.00.5

Übergang Mepla Ø 20 auf Mapress Ø 18

Pressnippel mit Einschubstück für Mapress Muffe

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.508.00.5

Übergang Mepla Ø 20 auf Mapress Ø 22

Pressnippel mit Einschubstück für Mapress Muffe

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.509.00.5

Übergang Mepla Ø 26 auf Mapress Ø 22

Pressnippel mit Einschubstück für Mapress Muffe

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.508.00.5

Übergang Mepla Ø 32 auf Mapress Ø 28

Pressnippel mit Einschubstück für Mapress Muffe

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.508.00.5

Übergang Mepla Ø 40 auf Mapress Ø 35

Pressnippel mit Einschubstück für Mapress Muffe

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.508.00.5

Übergang Mepla Ø 50 auf Mapress Ø 42

Pressnippel mit Einschubstück für Mapress Muffe

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.508.00.5

Übergang Mepla Ø 63 auf Mapress Ø 54

Pressnippel mit Einschubstück für Mapress Muffe

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.508.00.5

Übergang Mepla auf Mapress , ES 16/15

Mepla Pressnippel mit Mapress Einsteckende, komplett aus ES ,für Sonderwässer (VE)

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.510.00.5

Übergang Mepla auf Mapress , ES 20/18

Mepla Pressnippel mit Mapress Einsteckende, komplett aus ES ,für Sonderwässer (VE)

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.510.00.5

Übergang Mepla auf Mapress , ES 20/22

Mepla Pressnippel mit Mapress Einsteckende, komplett aus ES ,für Sonderwässer (VE)

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.511.00.5

Übergang Mepla auf Mapress , ES 26/22

Mepla Pressnippel mit Mapress Einsteckende, komplett aus ES ,für Sonderwässer (VE)

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.510.00.5

Übergang Mepla auf Mapress , ES 32/28

Mepla Pressnippel mit Mapress Einsteckende, komplett aus ES ,für Sonderwässer (VE)

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.510.00.5

Übergang Mepla auf Mapress , ES 40/35

Mepla Pressnippel mit Mapress Einsteckende, komplett aus ES ,für Sonderwässer (VE)

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.510.00.5

Übergang Mepla auf Mapress , ES 50/42

Mepla Pressnippel mit Mapress Einsteckende, komplett aus ES ,für Sonderwässer (VE)

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.510.00.5

Übergang Mepla auf Mapress , ES 63/54

Mepla Pressnippel mit Mapress Einsteckende, komplett aus ES ,für Sonderwässer (VE)

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.510.00.5

Übergang Mepla Ø 16 auf FlowFit Ø 16

Mepla Pressnippel mit FlowFit Presseinheit, Verpressung mit FlowFit Backe, Werkstoff SIBR bleifrei

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 620.090.00.1

Übergang Mepla Ø 20 auf FlowFit Ø 20

Mepla Pressnippel mit FlowFit Presseinheit, Verpressung mit FlowFit Backe, Werkstoff SIBR bleifrei

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 620.091.00.1

Übergang Mepla Ø 26 auf FlowFit Ø 25

Mepla Pressnippel mit FlowFit Presseinheit, Verpressung mit FlowFit Backe, Werkstoff SIBR bleifrei

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 620.092.00.1

Übergang Mepla Ø 32 auf FlowFit Ø 32

Mepla Pressnippel mit FlowFit Presseinheit, Verpressung mit FlowFit Backe, Werkstoff SIBR bleifrei

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 620.093.00.1

Übergang Mepla Ø 40 auf FlowFit Ø 40

Mepla Pressnippel mit FlowFit Presseinheit, Verpressung mit FlowFit Backe, Werkstoff SIBR bleifrei

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 620.094.00.1

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Übergänge

Übergang Mepla Ø 50 auf FlowFit Ø 50

Mepla Pressnippel mit FlowFit Presseinheit, Verpressung mit FlowFit Backe, Werkstoff SIBR bleifrei

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 620.095.00.1

Übergang Mepla Ø 63 auf FlowFit Ø 63

Mepla Pressnippel mit FlowFit Presseinheit, Verpressung mit FlowFit Backe, Werkstoff SIBR bleifrei

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 620.096.00.1

Übergang Mepla Ø 75 auf FlowFit Ø 75

Mepla Pressnippel mit FlowFit Presseinheit, Verpressung mit FlowFit Backe, Werkstoff SIBR bleifrei

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 620.097.00.1

Übergang Mepla Ø 16 auf Kupferrohr

Pressnippel mit Klemmverschraubung auf Kupferrohr

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.541.00.5 auf Kupfer 12mm

Art. Nr.: 611.542.00.5 auf Kupfer 15mm

Übergang Mepla Ø 20 auf Kupferrohr

Pressnippel mit Klemmverschraubung auf Kupferrohr

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 612.542.00.5 auf Kupfer 15mm

Vorpressbund Ø 75

Aus Rotguss, in Kombination mit Losflansch zur Herstellung von Flanschübergängen

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 608.520.00.5

Losflansch Ø 75, PN6

Aus Stahl verzinkt, in Kombination mit Vorpressbund zur Herstellung von Flanschübergängen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 23799

Losflansch Ø 75, PN10/16

Aus Messing, in Kombination mit Vorpressbund zur Herstellung von Flanschübergängen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 63789

Flanschdichtung PN6

Zu Losflansch PN6

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 600.057.00.1

Flanschdichtung PN10/16

Zu Losflansch PN10/16

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 600.047.00.1

Schraube zu Flanschverbindungen

Aus Stahl, 1 Schraube, inkl. Mutter und  Unterlagsscheibe, unabhängig von Dimension und Längen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 91073

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Pressnippel

Pressnippel mit Überwurfmutter 16 / 3/4" IG

flachdichtende Überwurfmutter mit Mepla Pressnippel

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.583.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 16 / 1" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.584.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 20 / 3/4" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.583.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 20 / 1" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.584.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 26 / 1/2" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.582.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 26 / 1" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.584.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 26 / 2" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.587.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 32 / 3/4" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.583.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 32 / 5/4" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.586.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 32 / 1" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.584.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 32 / 6/4" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.585.00.5

## Pressnippel mit Überwurfmutter 40 / 5/4" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.589.00.5

## Pressnippel mit Überwurfmutter 40 / 6/4" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.585.00.5

## Pressnippel mit Überwurfmutter 40 / 2" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.581.00.5

## Pressnippel mit Überwurfmutter 50 / 6/4" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.585.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 50 / 2" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.581.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 63 / 2" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.581.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 63 / 2 ½" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.587.00.5

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Verteiler

Mepla Verteiler

aus Messing für Verteilerabgänge Eurokonus G 3/4"

Fabrikat. Geberit Mepla

Art. Nr. 613.422.00.1 2 fach

Art. Nr. 613.423.00.1 3 fach

Mepla Verschraubung zu Verteiler

aus Messing, Pressanschluss Mepla, Überwurfmutter ¾“ IG konisch dichtend mit Euronormanschluss

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr. 611.623.00.5	Mepla 16

Art. Nr. 612.623.00.5  Mepla 20

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Anschluss an Geberit Elemente

Vorkonfektionierte Anschlussteile bestehend aus MasterFix Adaptermutter (MF) mit eingestecktem Mepla Anschlussfitting, werkzeuglos montierbar, hörbare Rasterung bei ordnungsgemäßer Montage.

Passend für Geberit Armaturenanschlüsse, Spülkasteneckventile, Urinalsteuerungen.

* Abgang mit MasterFix-Mutter

MasterFix Anschluss-T-Stück 16/20*/16

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 621.453.00.5

MasterFix Anschluss-T-Stück 20/20*/20

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 622.453.00.5

MasterFix Anschluss-T-Stück 20/20*/16

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 622.455.00.5

MasterFix Anschluss-T-Stück 26/20*/20

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 623.451.00.5

MasterFix Anschluss-T-Stück 26/20*/26

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 623.452.00.5

MasterFix Anschluss-T-Stück 16/16/20*

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 621.454.00.5

MasterFix Anschluss-T-Stück 20/20/20*

wie beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 622.454.00.5

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Anschluss an Geberit Elemente

MasterFix Anschluss-Winkel 90°/d 16

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 621.452.00.5

MasterFix Anschluss-Winkel 90°/d 20

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 622.452.00.5

MasterFix Anschluss gerade 16

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 621.451.00.5

MasterFix Anschluss gerade 20

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 622.451.00.5

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Systemabsperrungen

Aufputzabsperrventil Ø 16 RG

Für alle Wasserqualitäten, aus Rotguss, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU,

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.020.00.2

Aufputzabsperrventil Ø 20 RG

Für alle Wasserqualitäten, aus Rotguss, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU,

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.020.00.2

Aufputzabsperrventil Ø 26 RG

Für alle Wasserqualitäten, aus Rotguss, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU,

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.020.00.2

Aufputzabsperrventil Ø 32 RG

Für alle Wasserqualitäten, aus Rotguss, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU,

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.020.00.2

Aufputzabsperrventil Ø 40 RG

Für alle Wasserqualitäten, aus Rotguss, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU,

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.020.00.2

Aufputzabsperrventil Ø 50 RG

Für alle Wasserqualitäten, aus Rotguss, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU,

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.020.00.2

Aufputzabsperrventil Ø 16 MS

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU,

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.061.00.2

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Systemabsperrungen

Aufputzabsperrventil Ø 20 MS

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU,

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 612.061.00.2

Aufputzabsperrventil Ø 26 MS

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU,

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 613.061.00.2

Aufputzabsperrventil Ø 32 MS

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU,

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 614.061.00.2

Aufputzabsperrventil Ø 40 MS

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU,

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 615.061.00.2

Aufputzabsperrventil Ø 50 MS

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU,

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 616.061.00.2

Unterputzabsperrventil Ø 16

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU,

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.021.21.2

Unterputzabsperrventil Ø 20

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU, Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 612.021.21.2

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Systemabsperrungen

Unterputzabsperrventil Ø 26

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU,

Fabrikat: Geberit Mepla

### Art. Nr.: 613.021.21.2

Set Befestigungsgriff zu UP Absperrventil

glanzverchromt mit Rosette , Farbmarkierung

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 242.284.21.2

Set Abdeckrosette zu UP Absperrventil

glanzverchromt, Farbmarkierung, Schlüssel

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 241.083.21.1

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Systemabsperrungen

Schrägsitzventil Ø 20 RG

Aus Rotguss, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, wartungsfreie Spindelabdichtung, Ventilsitz aus Edelstahl, Oberteil aus Messing

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.032.00.1

Schrägsitzventil Ø 26 RG

Aus Rotguss, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, wartungsfreie Spindelabdichtung, Ventilsitz aus Edelstahl, Oberteil aus Messing

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.032.00.1

Schrägsitzventil Ø 32 RG

Aus Rotguss, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, wartungsfreie Spindelabdichtung, Ventilsitz aus Edelstahl, Oberteil aus Messing

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.032.00.1

Schrägsitzventil Ø 40 RG

Aus Rotguss, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, wartungsfreie Spindelabdichtung, Ventilsitz aus Edelstahl, Oberteil aus Messing

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.032.00.1

Schrägsitzventil Ø 50 RG

Aus Rotguss, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, wartungsfreie Spindelabdichtung, Ventilsitz aus Edelstahl, Oberteil aus Messing

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.032.00.1

Mepla Probenahmenventil 1,/4“

für die Montage auf Mepla Schrägsitzventilen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr. 619.709.00.1

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Zubehör

Rohrbride einfach

Aus verzinkten Stahl zur Befestigung von Bodenleitungen

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.763.00.1 Ø 16

Art. Nr.: 602.763.00.1 Ø 20

Art. Nr.: 601.761.00.1 Ø 22

Art. Nr.: 602.761.00.1 Ø 28

Art. Nr.: 602.765.00.1 Ø 32

Rohrbride doppelt

Aus verzinkten Stahl zur Befestigung von Bodenleitungen

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.762.00.1 Ø 28

Dichtbandage Buthylen

Zum Schutz von Mepla Rohr Schnittflächen gegen Korrosionseinflüsse, in Rolle a´15m

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.810.00.1 Breite 3 cm

Art. Nr.: 601.815.00.1 Breite 5 cm

Dichtmanschetten EPDM

Zum Schutz von Mepla Rohr Schnittflächen gegen Korrosionseinflüsse, in Rolle a´15m

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.811.00.1 Ø 16

Art. Nr.: 602.811.00.1 Ø 20

Art. Nr.: 603.811.00.1 Ø 26

Abpressstopfen für Rohrende

Zum Verschliessen von Mepla Rohrenden während der Druckprobe, für Druckprüfung bis max. 15bar, kein dauerhafter Rohrverschluss

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.485.00.1 Ø 16

Art. Nr.: 602.485.00.1 Ø 20

Art. Nr.: 603.485.00.1 Ø 26

Art. Nr.: 604.485.00.1 Ø 32

Art. Nr.: 605.485.00.1 Ø 40

Art. Nr.: 606.485.00.1 Ø 50

Art. Nr.: 607.485.00.1 Ø 63

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Brandschutzlösungen

Europäisch technische Zulassung ETA-14-0126 Streckenisolierungen, nach EN 1366-1 geprüfte, EN 13501-2 klassifizierte EI90 Rohr-durchführung für Geberit Verbundrohrsystem Mepla (nichtbrennbaren Medien

z.B. Heizung, Sanitär) mit Steinwolle- Strecken-isolierung, durch Wände und Decken unterschiedlicher Konstruktion:

-Leichtbauwand gem. EI 90 Vorgaben mind.100

mm

-Massivwand mind. 100 mm

-Doppelplattenschott in Wand oder Decke

bestehend aus Mineralwolleplatten 50 mm, 140

kg/m3 Dichte, jeweils einseitg beschichtet,

Laibung und Stoßstellen beschichtet (z.B.

Fabrikat Hilti)

-Massivdecke mind 150 mm

-Leichte Schachtwand aus CW Profilen 50 mm,

Beplankung 3 x 15 mm GFK Platten,

Steinwollfüllung 40 kg/m3, Stärke 40 mm

Abschottungsmaßnahme bestehend aus:

Rohrsystem Mepla

Streckenisolierung aus Steinwolle , Fabrikat Rockwool R800, Dämmstärke dimensions-abhängig, Gesamtlänge der Streckenisolierung 500 mm mittig aufgeteilt, Befestigung am Rohr mittels Drahtwicklungen 100 mm Abstand. Verschluss Ringspalt mit Kanuf Uniflott oder gleichwertig

Abschottung Mepla / Streckenisolierung

Fabrikat Geberit Mepla

Rohrdurchführung Dim 16 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 20 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 26 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 32 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 40 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 50 / 30 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 63 / 30 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 75 / 30 mm Dämmstärke

Geberit Mepla Trinkwasserversorgung

### Brandschutzlösungen

Nach EN 1366-1 geprüfte, EN 13501-2 klassifizierte EI90 Rohrdurchführung für Geberit Verbundrohrsystem Mepla (nichtbrennbaren Medien, Kaltwasser- Kälteleitungen) mit Kautschukisolierung Armaflex AF und Hilti Brandschutzbandage CFS-B

durch Wände und Decken unterschiedlicher Konstruktion:

-Leichtbauwand gem. EI 90 Vorgaben mind.100

Mm

-Massivwand mind. 100 mm

-Doppelplattenschott in Wand oder Decke

bestehend aus Mineralwolleplatten 50 mm, 140

kg/m3 Dichte, jeweils einseitg beschichtet,

Laibung und Stoßstellen beschichtet (z.B.

Fabrikat Hilti)

-Massivdecke mind 150 mm

Abschottungsmaßnahme bestehend aus:

Rohrsystem Mepla

durchgängige, diffusionshemmende

Kautschukisolierung Armaflex AF, Dämmstärke

nach Vorgaben der ÖN H 5155,

dimensionsabhängig, Hilti Brandschutzbandage CFS-B, an jeder Bauteilseite montiert, 2 fach gewickelt und Ringspalt mit Acrylat Hilti CFS_S ACR verfüllt. Bei Wandaufbauten beidseitige Zusatzisolierung mit Armaflex Plattenmaterial 19 mm, Länge 300 mm, und 2 fach mit HT Tape verklebt

Abschottung Mepla / Kälteisolierung Armaflex AF

Fabrikat Geberit Mepla

Rohrdurchführung Dim 20 / 18 mm DS

Rohrdurchführung Dim 26 /18,5 mm DS

Rohrdurchführung Dim 32 / 19,5 mm DS

Rohrdurchführung Dim 40 / 20, 5 mm DS

Rohrdurchführung Dim 50 / 27,5 mm DS

Rohrdurchführung Dim 63 / 29 mm DS

Rohrdurchführung Dim 75 / 30 mm DS