Allgemeine Hinweise

Gegenstand der Ausschreibung sind die Lieferung und die Montage von Stahltrapezprofilen als Dachdeckung für ein einschaliges ungedämmtes Dach und alle weiteren Leistungen, die für eine sach- und fachgerechte Ausführung erforderlich sind.

Grundlage des Angebots sind die als Anlage beigefügten, nachfolgend aufgeführten Unterlagen (z.B. Ausschreibungen, Zeichnungen, Detailskizzen usw.):

'.........'

Lieferungen und Leistungen, die nach Ansicht des Bieters erforderlich, jedoch im Leistungsverzeichnis nicht oder nur unvollständig enthalten sind, sind in einem Zusatzangebot zu erfassen und einzureichen.

Strom, Wasser und sanitäre Anlagen werden vom Bauherrn unentgeltlich gestellt. Für das Lagern von Baumaterial wird ausreichend Lagerplatz an der Einbaustelle zur Verfügung gestellt.

Der Zugang zur Baustelle erfolgt über '.........'

Art und Beschaffenheit des Untergrundes lassen das Befahren mit Sattel- und Gliederzügen (40 t) sowie Autokran zu.

Besonderheiten und Erschwernisse:

'.........'

Bei Rückfragen zu technischen und konstruktiven

Belangen erteilt Auskunft: '.........'

Telefon: '.........'

Telefax: '.........'

Allgemeine Bemessungsgrundlagen

Es handelt sich um Stahltrapezprofile nach DIN EN 1090 als Dachdeckung für ein einschaliges ungedämmtes Dach.

Gebäudeart (z.B. Lagerhalle): '.........'

Gebäudeabmessung:

Länge [m]: '.........'

Breite [m]: '.........'

Traufhöhe [m]: '.........'

Attikahöhe [m]: '.........'

Firsthöhe [m]: '.........'

Dachform:

[ ] Pultdach

[ ] Satteldach

[ ] '.........'

Dachneigung [°]: '.........'

Mindestdachneigung:

3° für Ausführung ohne Querstöße und Öffnungen

5° für Ausführung mit Querstößen oder Öffnungen

Dachtragwerk / Unterkonstruktion:

[ ] Stahl

Stahlsorte: '.........'

Flanschdicke [mm]: '.........'

[ ] Holz

[ ] Stahlbeton mit (z.B. HTU-Schiene): '.........'

Lastannahmen zur Bemessung der Stahltrapezprofile:

Nutzlast q [kN/qm]: '.........'

Zusätzlich zum Eigengewicht der Trapezprofile ständig wirkende

Gewichtslast g [kN/qm]: '.........'

Schneelasten nach DIN EN 1991-1-3

Schneelastzone: '.........'

Geländehöhe des Bauwerkstandortes: '.........'

Schneeanhäufung (ggf. genauer zu spezifizieren,

z.B. Lage/Achsen, Dreieckslast): '.........'

Windlasten nach DIN EN 1991-1-4

Windzone: '.........'

Geländekategorie: '.........'

Baukörper:

[ ] geschlossener Baukörper

[ ] offener Baukörper

Statisches System:

[ ] Einfeldträger

[ ] Mehrfeldträger

[ ] Zweifeldträger ist zulässig

[ ] Zweifeldträger ist nicht zulässig

Maximale Stützweite:

[ ] Einfeldträger: '.........' m

[ ] Mehrfeldträger: '.........' m

[ ] Kragarm: '.........' m

Endauflagerbreite:

[ ] 40 mm

[ ] '.........' mm

Zwischenauflagerbreite:

[ ] 60 mm

[ ] 120 mm

[ ] '.........' mm

Zulässige Durchbiegung:

[ ] f = l/150

[ ] '.........'

##### Profilblech Trapeza 35/207

Stahltrapezprofile nach DIN EN 1090

als Dacheindeckung für ein einschaliges ungedämmtes Dach,

güteüberwacht, liefern und

nach den Fachregeln des IFBS

auf vorhandener Unterkonstruktion aus '.........'

in Negativlage (obenliegende Längsstoßüberdeckung)

montieren,

einschl. liefern und einbringen von

[ ] Längsstoßdichtung

[ ] Querstoßdichtung einfach

[ ] Querstoßdichtung zweifach

und einschl. liefern und montieren aller nach statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener nichtrostender Verbindungselemente:

[ ] Befestigung im Untergurt

[ ] Befestigung im Obergurt

[ ] Befestigung im Obergurt mit Kalotte

Trapezprofil Typ: Trapeza 35/207

Hersteller: ArcelorMittal Construction Austria GmbH

Mindeststahlgüte S320 GD+Z nach DIN EN 10346

Baubreite der Profiltafeln: 1035 mm

Maximale Länge der Profiltafeln in [m]: '.........'

Nennblechdicke / Gewicht:

[ ] 0,63 mm / 0,059 kN/m²

[ ] 0,75 mm / 0,070 kN/m²

[ ] 0,88 mm / 0,082 kN/m²

Korrosionsschutzsystem:

verzinkt ZM120 nach DIN EN 10346 / abZ Z-30.11-61

und zusätzlich mit organischer Beschichtung:

Oberseite (Witterungsseite, F2/N)

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] HAIREXCEL (Polyurethan 60 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

Unterseite (Raumseite, F1/P)

[ ] RSL Rückseitenschutzlack

[ ] INTERIEUR (Polyester 12 μm)

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] HAIREXCEL (Polyurethan 60 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

Optional mit XCarb-Stahl,

recycelt und erneuerbar hergestellt,

zur CO2-Einsparung

GWP-total (A1-A3) ≤ 0,937 kg CO2-eq / kg Stahl:

[ ] ja

[ ] nein

##### Profilblech Trapeza 39/333

Stahltrapezprofile nach DIN EN 1090

als Dacheindeckung für ein einschaliges ungedämmtes Dach,

güteüberwacht, liefern und

nach den Fachregeln des IFBS

auf vorhandener Unterkonstruktion aus '.........'

in Negativlage (obenliegende Längsstoßüberdeckung)

montieren,

einschl. liefern und einbringen von

[ ] Längsstoßdichtung

[ ] Querstoßdichtung einfach

[ ] Querstoßdichtung zweifach

und einschl. liefern und montieren aller nach statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener nichtrostender Verbindungselemente:

[ ] Befestigung im Untergurt

[ ] Befestigung im Obergurt

[ ] Befestigung im Obergurt mit Kalotte

Trapezprofil Typ: Trapeza 39/333

Hersteller: ArcelorMittal Construction Austria GmbH

Mindeststahlgüte S320 GD+Z nach DIN EN 10346

Baubreite der Profiltafeln: 1000 mm

Maximale Länge der Profiltafeln in [m]: '.........'

Nennblechdicke / Gewicht:

[ ] 0,63 mm / 0,060 kN/m²

[ ] 0,75 mm / 0,071 kN/m²

[ ] 0,88 mm / 0,083 kN/m²

Korrosionsschutzsystem:

verzinkt ZM120 nach DIN EN 10346 / abZ Z-30.11-61

und zusätzlich mit organischer Beschichtung:

Oberseite (Witterungsseite, F2/N)

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] HAIREXCEL (Polyurethan 60 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

Unterseite (Raumseite, F1/P)

[ ] RSL Rückseitenschutzlack

[ ] INTERIEUR (Polyester 12 μm)

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] HAIREXCEL (Polyurethan 60 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

Optional mit XCarb-Stahl,

recycelt und erneuerbar hergestellt,

zur CO2-Einsparung

GWP-total (A1-A3) ≤ 0,937 kg CO2-eq / kg Stahl:

[ ] ja

[ ] nein

##### Profilblech Trapeza 40/183

Stahltrapezprofile nach DIN EN 1090

als Dacheindeckung für ein einschaliges ungedämmtes Dach,

güteüberwacht, liefern und

nach den Fachregeln des IFBS

auf vorhandener Unterkonstruktion aus '.........'

in Negativlage (obenliegende Längsstoßüberdeckung)

montieren,

einschl. liefern und einbringen von

[ ] Längsstoßdichtung

[ ] Querstoßdichtung einfach

[ ] Querstoßdichtung zweifach

und einschl. liefern und montieren aller nach statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener nichtrostender Verbindungselemente:

[ ] Befestigung im Untergurt

[ ] Befestigung im Obergurt

[ ] Befestigung im Obergurt mit Kalotte

Trapezprofil Typ: Trapeza 40/183

Hersteller: ArcelorMittal Construction Austria GmbH

Mindeststahlgüte S320 GD+Z nach DIN EN 10346

Baubreite der Profiltafeln: 915 mm

Maximale Länge der Profiltafeln in [m]: '.........'

Nennblechdicke / Gewicht:

[ ] 0,63 mm / 0,067 kN/m²

[ ] 0,75 mm / 0,080 kN/m²

[ ] 0,88 mm / 0,094 kN/m²

Korrosionsschutzsystem:

verzinkt ZM120 nach DIN EN 10346 / abZ Z-30.11-61

und zusätzlich mit organischer Beschichtung:

Oberseite (Witterungsseite, F2/N)

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] HAIREXCEL (Polyurethan 60 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

Unterseite (Raumseite, F1/P)

[ ] RSL Rückseitenschutzlack

[ ] INTERIEUR (Polyester 12 μm)

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] HAIREXCEL (Polyurethan 60 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

Optional mit XCarb-Stahl,

recycelt und erneuerbar hergestellt,

zur CO2-Einsparung

GWP-total (A1-A3) ≤ 0,937 kg CO2-eq / kg Stahl:

[ ] ja

[ ] nein

##### Profilblech Trapeza 50/250

Stahltrapezprofile nach DIN EN 1090

als Dacheindeckung für ein einschaliges ungedämmtes Dach,

güteüberwacht, liefern und

nach den Fachregeln des IFBS

auf vorhandener Unterkonstruktion aus '.........'

in Negativlage (obenliegende Längsstoßüberdeckung)

montieren,

einschl. liefern und einbringen von

[ ] Längsstoßdichtung

[ ] Querstoßdichtung einfach

[ ] Querstoßdichtung zweifach

und einschl. liefern und montieren aller nach statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener nichtrostender Verbindungselemente:

[ ] Befestigung im Untergurt

[ ] Befestigung im Obergurt

[ ] Befestigung im Obergurt mit Kalotte

Trapezprofil Typ: Trapeza 50/250

Hersteller: ArcelorMittal Construction Austria GmbH

Mindeststahlgüte S320 GD+Z nach DIN EN 10346

Baubreite der Profiltafeln: 1000 mm

Maximale Länge der Profiltafeln in [m]: '.........'

Nennblechdicke / Gewicht:

[ ] 0,63 mm / 0,061 kN/m²

[ ] 0,75 mm / 0,073 kN/m²

[ ] 0,88 mm / 0,085 kN/m²

Korrosionsschutzsystem:

verzinkt ZM120 nach DIN EN 10346 / abZ Z-30.11-61

und zusätzlich mit organischer Beschichtung:

Oberseite (Witterungsseite, F2/N)

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] HAIREXCEL (Polyurethan 60 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

Unterseite (Raumseite, F1/P)

[ ] RSL Rückseitenschutzlack

[ ] INTERIEUR (Polyester 12 μm)

[ ] HAIRPLUS (Polyester 25 μm)

[ ] HAIREXCEL (Polyurethan 60 μm)

[ ] '.........'

Farbton: '.........'

Optional mit XCarb-Stahl,

recycelt und erneuerbar hergestellt,

zur CO2-Einsparung

GWP-total (A1-A3) ≤ 0,937 kg CO2-eq / kg Stahl:

[ ] ja

[ ] nein

Zulage Antikondensat-Vlies

Trapeza Profilbleche - wie oben beschrieben - zusätzlich mit Antikondensat-Vlies an der Unterseite der Trapezprofile zur zeitweisen Absorbierung von Tauwasser und somit zur Minderung der Tropfenbildung.

Vlies-Flächengewicht: 70 g/m² (zuzgl. Kleber)

Wasserabsorption: 400-700 g/m² (neigungsabhängig)

Die Längsstöße der Trapezprofile sind werkseitig ohne Antikondensat-Vlies auszuführen.

An Querstößen, sowie im Trauf-, Pultfirst- und Ortgangbereich ist das Vlies auf einer Breite von ca. 100 mm vom Trapezprofilende zu deaktivieren. Hierzu wird das Vlies mit einer handelsüblichen Heißluftpistole (1500-2000 Watt) bis zur sichtbaren Verflüssigung erhitzt, so dass durch die geschmolzenen Vliesfasern kein Wasser mehr aufgenommen werden kann und die kapillare Wirkung unterbunden wird.

ArcelorMittal Construction Deutschland - Dach, Wand, Decke - Dachdeckung - Kaltdach