erfal Rollo

Typ S-Rollo Kassette E46, Kettenbedienung

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370/1-5 Textilrollos Typ 2) S-Rollos mit abgerundeter Kassette vom Fabrikat: erfal oder Rollos mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: ______________

Angebotener Typ: _______________

Systemaufbau:

Präzisionswickelwelle aus stranggepresstem Aluminium (Werkstoff Al Mg Si 0,5 F22),

Durchmesser 20 mm mit Rollokupplung, Kassette 2-teilig Breite 44 mm / Höhe 46 mm und Abschlussleiste Breite 11 mm / Höhe 20 mm aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), wahlweise pulverbeschichtet weiß RAL 9016, grau RAL 9006 oder schwarz RAL 9005, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich, Kunststoff-Abdeckkappen bzw. Endkappen farblich angepasst in weiß, grau oder schwarz, alle verwendeten Systemteile aus hochwertigen alterungs- und UV-beständigen Materialien (Polyacetal / Polyamid)

Bedienung:

Seitenzug-Kettengetriebe mit Abrollsicherung durch Servokupplung ermöglicht die exakte, stufenlose Positionierung des Behangs in jeder gewünschten Stellung, Kunststoff-Bedienkette 4,5 x 6 mm mit Kettenverbinder in weiß, grau, schwarz, transparent oder gegen Aufpreis Metallkette in Nickel, Bedienseite wahlweise rechts oder links, bündiges Anliegen des Abschlussprofils an der Kassette durch integrierten Federmechanismus

Befestigung:

Schraubmontage des Basisprofils an Wand oder Decke, weitere Befestigungsvarianten wie Klemmträger oder Klebemontage gegen Aufpreis möglich

Seitenführung / Pendelsicherung:

optional gegen Aufpreis kann der Rollobehang zwischen zwei parallelen Seilen geführt werden, Endstücke am Behang-Abschlussprofil umschließen das Seil und gewährleisten eine sichere Führung,

Material (Seil): Nylon, klar (Ø 2 mm) auf Wunsch Stahlseil: kunststoffummantelt in klar, weiß oder schwarz (Ø 1 mm), Zubehör: Winkel zur Seilbefestigung (verzinkt) oder Klemmträger

oder:

seitliche Profilführung als U-Profil aus Aluminium einteilig Breite 30 mm / Tiefe 19 mm, wahlweise in weiß RAL 9016, grau RAL 9006 oder schwarz RAL 9005, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich, Kunststoff-Endkappen bzw. Abdeckkappen für die Bohrungen farblich angepasst in weiß, grau oder schwarz

Rollobehang:

Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Materialen mit verschiedenen Eigenschaften, z.B.  schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet, dekorativ