erfal Flächenvorhänge

Typ Basis plus

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370 2-1) Flächenvorhänge Basis plus vom Fabrikat: erfal oder Flächenvorhänge mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: ______________

Angebotener Typ: _______________

Schiene:

stranggepresste Aluminium-Schienenprofile als 2-Lauf (Breite 39 mm Höhe 15 mm), 3-Lauf (Breite

57mm Höhe 15 mm), 4-Lauf (Breite 75 mm Höhe 15 mm) oder 5-Lauf (Breite 94 mm Höhe 15 mm), Laufanzahl beliebig erweiterbar, wahlweise in silber eloxiert nach E6/EV1 oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Mehrpreis möglich, Spurbreite 6 mm, Endkappen in weiß oder grau, Befestigung mittels Deckenspanner incl. Befestigungszubehör

Paneelwagen:

Paneelwagen mit Klettprofil: stranggepresstes Aluminium-Paneelprofil mit Kletteinsatz in silber eloxiert nach E6/EV1 oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), Breite 9 mm Höhe 29 mm, Rollen für leichtgängigen Lauf (Silent-Ausführung) in der Führungsschiene, T- und L-Mitnehmer farblich zum Paneelprofil passend

Paneelwagen mit Kederprofil: stranggepresstes Aluminium-Paneelprofil mit Kederöffnung in silber eloxiert nach E6/EV1 oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), Breite 10 mm Höhe 29 mm, Rollen für leichtgängigen Lauf (Silent-Ausführung) in der Führungsschiene, T- und L-Mitnehmer farblich zum Paneelprofil passend

Paneelwagen mit Design-Kederprofil: stranggepresstes Aluminium-Paneelprofil mit Kederöffnung, formschönes Design mit beidseitig gleicher Ansicht (z.B. für Raumteiler), in silber eloxiert nach E6/EV1 oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), Breite 10 mm Höhe 24 mm, Rollen für leichtgängigen Lauf (Silent-Ausführung), nachträglicher Einbau in vorhandene Basis plus Flächenvorhangschiene durch Drehrolle möglich, Bedienvariante nur frei verschiebbar

Beschwerung:

Beschwerungsprofil innenliegend aus Aluminium, Breite 3 mm Höhe 20 mm (Standard), wahlweise Breite 6 mm Höhe 20 mm (gegen Mehrpreis), außenliegendes Beschwerungsprofil Breite 10 mm Höhe 24 mm

Bedienvarianten:

frei verschiebbar: die Position der einzelnen Paneelwagen kann frei gewählt werden (keine Mitnehmer-Funktion), Bedienung der einzelnen Paneele per Hand, Kombination mit Schleuderstab möglich

Schnurzugbedienung: die einzelnen Paneelwagen sind untereinander über Mitnehmer verbunden, Bedienung mittels Schnurzug incl. Schnurbeschwerer

Motor 24 V (wahlweise links oder rechts an der Schiene befestigt) gegen Aufpreis: die einzelnen Paneelwagen sind untereinander über Mitnehmer verbunden. Steuerung über Schalter oder Funkfernbedienung (Einzel- oder Gruppenbedienung)

Befestigung:

Deckenmontage erfolgt wahlweise mit Deckenspanner oder Deckenclip, freie Positionierung der Befestigungspunkte möglich, weitere Befestigungsvarianten durch Kombination mit Wandwinkeln, Schnellmontageclip oder Abhängern möglich

Behang:

Material und Farbauswahl mit speziellen Eigenschaften wie Eignung für Bildschirmarbeitsplätze, Schwerentflammbarkeit, Feuchtraumeignung, gem. gültigem erfal „Objecta“-Katalog