erfal Flächenvorhänge

Typ Objecta

Zur Ausführung kommen RAL gütegesicherte (RAL-GZ 370 2-1) Flächenvorhänge Typ Objecta vom Fabrikat: erfal oder Flächenvorhänge mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: ______________

Angebotener Typ: _______________

Schiene:

stranggepresste Aluminium-Schienenprofile als 2-Lauf (Breite 40 mm Höhe 18 mm), 3-Lauf (Breite

60 mm Höhe 18 mm), mehrläufige Anlagen 4-, 5-, 6-Lauf werden aus diesen beiden Profilen kombiniert, wahlweise in silber eloxiert nach E6/EV1 oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Mehrpreis möglich, Spurbreite 6 mm, Endkappen in weiß oder grau, Befestigung mittels Deckenclip incl. Befestigungszubehör, bzw. Deckendoppelhalter (4- bis 6-Lauf)

Paneelwagen:

Paneelwagen mit Kederprofil: 2-teilig aus Grund- und Kederprofil, Breite 10 mm Höhe 34 mm, aus stranggepresstem Aluminium wahlweise in silber eloxiert nach E6/EV1 oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), Doppelrollen mit sehr leichten Laufeigenschaften in der Führungsschiene, T- und L-Mitnehmer farblich zum Paneelprofil passend

Paneelwagen mit Klettprofil: 1-teilig, aus stranggepresstem Aluminium mit innenliegendem Klettband, wahlweise in silber eloxiert nach E6/EV1 oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), Doppelrollen mit sehr leichten Laufeigenschaften in der Führungsschiene, T- und L-Mitnehmer farblich zum Paneelprofil passend

Beschwerung:

innenliegendes Beschwerungsprofil aus Aluminium Breite 3 mm Höhe 20 mm (Standard), gegen Mehrpreis Beschwerungsprofil 6 x 20 mm
außenliegendes Beschwerungsprofil 11 x 23 mm mit Kedernut, Vorderseite leicht abgerundet, stranggepresstes Aluminium wahlweise in silber eloxiert nach E6/EV1 oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016)

Bedienvarianten:

frei verschiebbar: die Position der einzelnen Paneelwagen kann frei gewählt werden (keine Mitnehmer-Funktion), Bedienung der einzelnen Paneele per Hand, Kombination mit Schleuderstab möglich

Schleuderstabbedienung: die einzelnen Paneelwagen sind untereinander mit Mitnehmer verbunden, Bedienung mittels eines Schleuderstabs je Paket

Schnurzugbedienung: die einzelnen Paneelwagen sind untereinander über Mitnehmer verbunden, Bedienung mittels Schnurzug incl. Schnurbeschwerer

Motorbedienung: 230V mittels separater Motorlaufschiene und Überzugwagen

Befestigung:

Deckenmontage erfolgt mit Deckenclip, freie Positionierung der Befestigungspunkte möglich, weitere Befestigungsvarianten mit Wandwinkeln, Schnellmontageclip an T-Profilen oder Einbauprofil möglich

Behang:

Material und Farbauswahl mit speziellen Eigenschaften wie Eignung für Bildschirmarbeitsplätze, Schwerentflammbarkeit, Feuchtraumeignung, gem. gültigem erfal „Objecta“-Katalog