erfal Vorhangschienen

Typ Aluminium Einbauschiene Modell 4850

Zur Ausführung kommen Aluminium Einbauschienen Modell 4850 vom Fabrikat: erfal oder Einbauschienen mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: ______________

Angebotener Typ: _______________

Schiene:

Typ 4850 stabiles, stranggepresstes, 1-läufiges Aluminiumprofil mit der Spezifikation Al Mg Si 0,5 zum Einbau in Decken, elegantes Nutprofil für Holzunterkonstruktion sowie Gipskarton mit mind. 30 mm Stärke, Abmessung 20 x 12,5 mm (Breite x Höhe), geeignet für mittelschwere Behänge im Wohn-

und Objektbereich, Spurbreite 6 mm für leichte und stabile Gleiteigenschaften, Verwendung von Objektrollen und Objektgleitern möglich, Oberfläche in weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder silber eloxiert nach E6/EV 1, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich

Befestigung:

Unterputzmontage durch Schrauben mit Abdeckkappen