erfal Vorhangschienen

Typ Aluminiumschiene Modell 4500

Zur Ausführung kommen Aluminiumschienen Modell 4500 vom Fabrikat: erfal oder Aluminiumschienen mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: ______________

Angebotener Typ: _______________

Schiene:

Typ 4530 stabiles, stranggepresstes, 3-läufiges Aluminiumprofil mit der Spezifikation Al Mg Si 0,5 zur  Deckenmontage, Abmessung 82 x 12,5 mm (Breite x Höhe), Laufabstand 22/46 mm, geeignet für mittelschwere bis schwere Behänge im Wohn- und Objektbereich, Spurbreite 6 mm für leichte und stabile Gleiteigenschaften, Verwendung von Objektrollen und Objektgleitern möglich, Oberfläche in weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder silber eloxiert nach E6/EV 1, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich

Alternativ:

Typ 4525 stabiles, stranggepresstes, 2-läufiges Aluminiumprofil mit der Spezifikation Al Mg Si 0,5 zur  Deckenmontage, Abmessung 64 x 12,5 mm (Breite x Höhe), Laufabstand 50 mm, geeignet für mittelschwere bis schwere Behänge im Wohn- und Objektbereich, Spurbreite 6 mm für leichte und stabile Gleiteigenschaften, Verwendung von Objektrollen und Objektgleitern möglich, Oberfläche in weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder silber eloxiert nach E6/EV 1, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich

Alternativ:

Typ 4520 stabiles, stranggepresstes, 2-läufiges Aluminiumprofil mit der Spezifikation Al Mg Si 0,5 zur  Deckenmontage, Abmessung 43 x 12,5 mm (Breite x Höhe), Laufabstand 30 mm, geeignet für mittelschwere bis schwere Behänge im Wohn- und Objektbereich, Spurbreite 6 mm für leichte und stabile Gleiteigenschaften, Verwendung von Objektrollen und Objektgleitern möglich, Oberfläche in weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder silber eloxiert nach E6/EV 1, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich

Zubehör bei Komplettschiene:

Endkappen links/rechts in weiß oder grau.

A6 Teflongleiter mit Faltenhaken, Abmessung 22 mm hoch, weitere Gleiter bzw. Rollen, teilweise gegen Aufpreis möglich

Befestigung:

Deckenmontage durch Schrauben mit Abdeckkappen, Vorbohrung optional möglich