erfal Vorhangschienen

Typ Schnurzugschiene Modell 5200

Zur Ausführung kommen Schnurzugschienen Modell 5200 vom Fabrikat: erfal oder Schnurzugschienen mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: ______________

Angebotener Typ: _______________

Schiene:

stabiles stranggepresstes einläufiges Aluminiumrundrohrprofil mit separaten innenliegenden Schnurkanälen (Spezifikation Al Mg Si 0,5), geeignet für leichte bis mittelschwere Behänge im Wohn- und Objektbereich, Abmessungen 28 x 25 mm (Breite x Höhe), weiß pulverbeschichtet (RAL 9010) oder alu-eloxiert E6/EV1, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Mehrpreis möglich,

Spurbreite 6 mm für leichte und stabile Gleiteigenschaften, Anlagenbreite bis max. 6 m, stabile Objekt-Rollen in Verbindung mit Metall-Doppelhaken ermöglichen leichtgängige Laufeigenschaften auch bei schweren Behängen

Bedienung:

hochfeste Polyesterschnur, Durchmesser 4 mm, inklusive Schnurgewicht zur Straffung, Bedienseite wahlweise rechts oder links, Bedienlänge individuell wählbar, Überzugwagen zur Behangführung bzw. zur Überlappung bei zweiteiligen Behängen

Befestigung:

Deckenmontage mittels Deckenträgern, weitere Befestigungsvarianten (Abhänger, Minihänger oder Wandträger) möglich